РЕШЕНИЕ

Совета депутатов Атяшевского городского поселения 
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

от 7 октября 2016  года                                                                               № 14

рп.Атяшево

«О внесении изменений в  Правила землепользования и застройки Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия утвержденные  Решением Совета депутатов Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ от 26 декабря 2012 года № 38»

Руководствуясь Приказом Министерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» Совет депутатов Атяшевского городского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  утвержденные  Решением Совета депутатов Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ от 26 декабря 2012 года № 38 следующие изменения:

1) Раздел  3 «Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене

Председатель Совета депутатов

Атяшевского городского поселения                                      В.Д. Кумакшева

3. Градостроительные регламенты

3.1. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Атяшевского городского поселения.

Виды и состав территориальных зон и их обозначение:

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны: |
| Ж – 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж – 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж – 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж-КСТ | Зона садоводства и дачного хозяйства |
| Ж – Р | Зона развития застройки жилыми домами |
|  | ОБЩЕСТВЕННо - ДЕЛОВые зоны |
| ОД-1 | Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-3 | Зона обслуживания и деловой активности при транспортной инфраструктуре |
| ОД-Р | Зона развития общественно-деловой и коммерческой застройки |
|  | Производственная зона: |
| П-1 | Зона предприятий, производств и объектов I класса вредности с СЗЗ 300м, 500м, 1000 м |
| П-2 | Зона предприятий, производств и объектов с СЗЗ 100 м, 50м |
| П-Р | Зона развития предприятий, производств и объектов с СЗЗ 100 м, 50м |
|  | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| ИТ-1 | Объекты инженерной инфраструктуры |
|  | Зона рекреационного назначения: |
| Р | Зона рекреационного назначения. |
| Р-Р | Зона развития рекреационного назначения |
|  | Зона специального назначения: |
| СН-1 | Зона ритуального назначения |
|  | ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫЕ ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ |
| В | Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий |

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах

3.2.1. Жилые зоны:

Жилые зоны предназначены для постоянного проживания населения в качестве основной функции и с этой целью подлежат застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, малоэтажной (до 4 этажей включительно) и средней этажности.

Ж – 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа  с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Жилая застройка | Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |
| Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования |
| дошкольные образовательные учреждения | гаражи и автостоянки служебного транспорта парковки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственные постройки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, объекты гражданской обороны, площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, малые архитектурные формы, скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна |
| объекты общего образования (школы, лицеи, гимназии и т.д.) |  |
| пункты оказания первой медицинской помощи | парковки, зеленые насаждения, автостоянки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, площадки для отдыха, малые архитектурные формы, зеленые насаждения |
| отдельно стоящие и встроенные приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.) пошивочные ателье, мастерские поделок и другие предприятия сферы обслуживания, отнесенные действующими санитарными нормами к объектам, не требующим установления санитарно-защитной и шумовой зоны |  |
| аптеки, аптечные пункты, отделения, участковые пункты полиции |  |
| жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| зеленые насаждения |  |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| многоквартирные секционные жилые дома и блокированные жилые дома с приквартирными участками до 3-х этажей включительно | гаражи индивидуального автотранспорта, открытые автостоянки: парковки, хозяйственные постройки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, скважины для забора воды, колодцы, надворные туалеты, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения, огороды |
| магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв. м |
| спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации (с плавательными бассейнами или без них) | открытые, встроенные в здания гаражи и автостоянки, парковки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, площадки для спорта и отдыха, детские площадки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения |
| клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы |  |
| памятники и скульптурные комплексы | зеленые насаждения, малые архитектурные формы |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли, обслуживания и общественного питания населения | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| объекты религиозного назначения | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| киоски периодической печатной продукции и мороженного | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения |

Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка |  |  |
| --- | --- | --- |
| максимальная | 1200 м2 |  |
| минимальная | 600 м2 |  |
| Количество этажей |  |  |
| максимальное |  | 3 |
| минимальное |  | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |  |
| максимальная |  | 12 м |
| минимальная |  | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка: |  |  |
| максимальный: |  | 60% (для земельного участка под индивидуальное жилищное строительство) 50% (для земельных участков под многоквартирные секционные и блокированные жилые дома) |
| минимальный: |  | не нормируется |
| Иные показатели по жилым домам: |  |  |
| максимальная высота ограждения участка вдоль улиц |  | 2,0 м |
| максимальная высота ограждения между соседними участками |  | 2,0 м (при обязательном условии устройства проветриваемого ограждения на высоту не менее 0,3 м от уровня земли) |
| минимальный отступ застройки от красной линии |  | в соответствии со сложившейся линией застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| минимальный отступ застройки от границы соседнего земельного участка |  | 3м - от жилого дома; 4м - от построек для содержания скота и птицы; 1м – от построек вспомогательного назначения (хозяйственных построек, бани, гаража, открытой автостоянки и др.) 4 м – от мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям |
| минимальный отступ от границы соседнего земельного участка до зеленых насаждений |  | 4м – от стволов высокорослых деревьев; 2м – от стволов среднерослых деревьев; 1м – от кустарника. |
| минимальный отступ от внешних стен домов усадебного типа и блокированных жилых домов до строений и сооружений, расположенных на соседних участках |  | 6 м – от соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой автостоянки, бани и др.) 15 м - от построек для содержания скота и птицы 12 м – от мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям |
| Минимальный отступ от внешних стен домов до источника водоснабжения (колодца) в на территории земельного участка со стороны вводов инженерных сетей |  | 6 метров |
| Минимальный отступ от источника водоснабжения (колодца) до дворовых туалетов, расположенных на соседних земельных участках |  | 25 метров |
| Вместимость гаражей индивидуальных машин в пределах усадебного дома и блокированного жилого дома |  | 2 транспортных средства |
| расстояния между жилыми домами и общественными и производственными зданиями |  | определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами |
| Параметры застройки для общественных зданий |  | определяются проектным решением, выполненным в соответствии с действующей нормативной документацией |
| торговая площадь магазинов повседневного спроса |  | до 40 м2 |
| площадки для мусоросборников |  | из расчета 1 контейнер на 10-15 жилых домов на расстоянии до участков жилых домов, образовательных учреждений, игровых площадок – не менее 20 м, но не более 100 м |
| Вместимость автостоянок в общественной зоне для парковки легковых автомобилей для работающих и посетителей при объектах торгово-бытового обслуживания, спортивных сооружениях без мест для зрителей |  | не более чем на 10 машин |
| детское образовательное учреждение отдельно стоящее |  | 35-40 м2 - размер земельного участка на одно место |
| общеобразовательная школа, лицей, гимназия |  | 17-60 м2 - размер земельного участка на одно место, в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 % |

Вышеперечисленные параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1

Предприятия обслуживания допускается размещать в отдельно стоящих нежилых строениях или встроенно-пристроенных к жилому дому нежилых помещениях с изолированными от жилой части дома входами.

Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения (рентгеновых установок, магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т. п.).

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается. Разрешается размещать индивидуальные гаражи вместимостью не более 2 транспортных средств со стороны улицы только в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности, аренды, иных правах физическим и юридическим лицам. При этом, индивидуальные гаражи не должны выступать за линию регулирования застройки.

Ограждения со стороны улиц должны выполняться по согласованию с Администрацией Атяшевского городского поселения;  на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатыми или решетчатыми  максимально допустимая высота ограждения палисадников и иных декоративных объектов за линией регулирования застройки – 0,8 м, характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть прозрачным и выдержан в едином стиле, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц; материал и цвет ограждений со стороны улиц и проездов предусматривается в одном стиле.

В пределах земельного участка запрещается строительство автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъёмностью до 1,5 т.

Не допускается размещать колодцы и погреба за линией регулирования застройки.

При отсутствии централизованной канализации, для сбора жидких отходов от жилых и общественных зданий устраиваются водонепроницаемые выгребы. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Размещение бань и саун для личного пользования допускается при условии канализования стоков.

В территориальной зоне Ж-1 размещение скота и птицы допускается на земельных участках площадью не менее 0,1 га для домов усадебного типа и блокированных жилых домов. При этом, состав и площади хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также - хозяйственных подъездов и скотопрогонов принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка и схемой планировочной организации земельного участка.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одноквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

В территориальной зоне Ж-1 для жителей многоквартирных секционных  жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. Для многоквартирных секционных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным планом земельных участков и проектной документацией.

Остальные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-1 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

Ж – 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажная Ж – 2 выделена для размещения жилых домов,  обеспечивающих интересы муниципального строительства и правовые условия формирования кварталов высокоплотной малоэтажной застройки.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан. |
| Среднеэтажная жилая застройка, многоквартирные секционные жилые дома, многоквартирные жилые дома до 4-х этажей включительно | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания; благоустройство и озеленение; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома |
| дошкольные образовательные учреждения | гаражи и автостоянки служебного транспорта парковки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственные постройки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, объекты гражданской обороны, площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, малые архитектурные формы, скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна |
| объекты общего образования (школы, лицеи, гимназии и т.д.) |  |
| отдельно стоящие и встроенные приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.) пошивочные ателье, мастерские поделок и другие предприятия сферы обслуживания, отнесенные действующими санитарными нормами к объектам, не требующим установления санитарно-защитной и шумовой зоны | парковки, зеленые насаждения, автостоянки, парковки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, площадки для отдыха, малые архитектурные формы, зеленые насаждения |
| аптеки, аптечные пункты, отделения, участковые пункты полиции, почтовые отделения |  |
| рекреационные и спортивные площадки отдыха для детей и взрослых | - |
| отдельно стоящие автостоянки для хранения легковых автомобилей |  |
| жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| зеленые насаждения |  |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| многоквартирные жилые дома до 5-ти этажей включительно | гаражи индивидуального автотранспорта боксового типа или открытые автостоянки, парковки, хозяйственные постройки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, общественные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения |
| спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации (с плавательными бассейнами или без них) | открытые, встроенные в здания гаражи и автостоянки, парковки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, площадки для спорта и отдыха, детские площадки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения |
| клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы |  |
| памятники и скульптурные комплексы | зеленые насаждения, малые архитектурные формы |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли, обслуживания и общественного питания населения | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| киоски периодической печатной продукции и мороженного | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения |
| магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв. м |
| станции скорой помощи, диспансеры, травмопункты | малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| общежития, гостиницы | малые архитектурные формы, автостоянки, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| производственные, коммунальные и складские объекты класса санитарной опасности не выше V | автостоянки служебного транспорта, парковки, сооружения инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, озелененные территории, зона обслуживания, проезды |
| антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, автотелефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых домов | - |
| общественные туалеты, площадки для выгула собак | - |

Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка жилого дома |  |
| --- | --- |
| максимальная | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 20 м |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка жилого дома: |  |
| максимальный: | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальный: | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ застройки от красной линии | в соответствии со сложившейся линией застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| Минимальные расстояния между жилыми домами | Между длинными сторонами жилых домов (бытовые разрывы): для жилых домов высотой 2-3 этажа - 15 м; 4 этажа - 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же домов с окнами из жилых комнат - 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены на основании проектных решений, при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно |
| расстояния между жилыми домами и общественными и производственными зданиями | определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами |
| Параметры застройки для общественных зданий | определяются проектным решением, выполненным в соответствии с действующей нормативной документацией |
| торговая площадь магазинов повседневного спроса | до 40 м2 |
| площадки для мусоросборников | из расчета 1 контейнер на 10-15 жилых домов на расстоянии до участков жилых домов, образовательных учреждений, игровых площадок – не менее 20 м, но не более 100 м |
| детское образовательное учреждение отдельно стоящее | 35-40 м2 - размер земельного участка на одно место |
| общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 17-60 м2 - размер земельного участка на одно место, в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 % |
| полезная площадь встроенных помещений | не более 150 м2 |
| гостевые автостоянки | не более 20 машино-мест каждая |
| вместимость предприятий общественного питания | до 16 посадочных мест |
| норма гаражей для индивидуального автотранспорта боксового типа | не более чем 1 место парковки на 1 квартиру |
| площадь застройки и земельных участков отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей на одно машино-место | для одноэтажных – 30 м2, для 2-х этажных -20 м2,, для 3-х этажных – 14 м2, для 4-х этажных – 12 м2, для 5-ти этажных – 10 м2 |

Вышеперечисленные параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-2

Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в населенном пункте, что определяется утвержденной градостроительной документацией;

размещение общественных центров и единичных объектов повседневного обслуживания – в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов или пристроенных к ним помещениях допускается при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы или с торца дома;

Подъезды к объектам вспомогательного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов.

Размеры земельных участков необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в городских округах и городских поселениях, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

В кварталах малоэтажной застройки запрещается размещение временных торговых павильонов и других временных помещений обслуживания.

В соответствии со СНиП 31- 01- 2003 жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий, а с расположенными в них предприятиями питания – не менее 6 м от красной линии. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах;

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека:

специализированных магазинов строительных, москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха застроенной территории;

магазинов и других помещений с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, легко воспламеняющихся и прочих жидкостей в аэрозольной упаковке, а также твердых пожароопасных материалов;

магазинов по продаже синтетических ковров, автомобильных запчастей, шин и автомобильных масел;

специализированных рыбных магазинов;

специализированных овощных магазинов без мойки и расфасовки;

складов любого назначения, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли;

предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 м2);

мастерских ремонтно-бытовых машин и приборов, ремонта обуви  нормируемой площадью свыше 100 м2;

бань, банно-оздоровительных комплексов;

прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания до 75 кг белья в смену);

автоматических телефонных станций, предназначенных для телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 м2;

предприятий, организаций и магазинов с режимом функционирования после 23 часов и музыкальным сопровождением (ресторанов, баров, кафе, столовых, закусочных);

дискотек;

похоронных бюро;

общественных туалетов.

Остальные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-2 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

Ж – 3. Зона застройки средней этажности

Зона застройки средней этажности Ж – 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов средней плотности и размещения многоквартирных домов от 4-х до 10-и этажей без приквартирных участков и домов сложной объемно-пространственной структуры.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома |
| дошкольные образовательные учреждения | гаражи и автостоянки служебного транспорта парковки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, хозяйственные постройки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, объекты гражданской обороны, площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, малые архитектурные формы, скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна |
| объекты общего образования (школы, лицеи, гимназии и т.д.) |  |
| отдельно стоящие и встроенные приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.) пошивочные ателье, мастерские поделок и другие предприятия сферы обслуживания, отнесенные действующими санитарными нормами к объектам, не требующим установления санитарно-защитной и шумовой зоны | парковки, зеленые насаждения, автостоянки, парковки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, площадки для отдыха, малые архитектурные формы, зеленые насаждения |
| аптеки, аптечные пункты, отделения, участковые пункты полиции, почтовые отделения организации и учреждения сферы управления федерального. республиканского и местного значения; офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, пункты охраны порядка, отделения банка и связи, амбулаторно-поликлинические учреждения |  |
| объекты общественного питания, магазины иные объекты торговли; |  |
| отдельно стоящие автостоянки для хранения легковых автомобилей |  |
| рекреационные и спортивные площадки отдыха для детей и взрослых |  |
| жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| зеленые насаждения |  |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| многоквартирные жилые дома до 5-ти этажей включительно | гаражи индивидуального автотранспорта боксового типа или открытые автостоянки, парковки, хозяйственные постройки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, общественные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения |
| спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации (с плавательными бассейнами или без них) | открытые, встроенные в здания гаражи и автостоянки, парковки, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, площадки для спорта и отдыха, детские площадки, малые архитектурные формы, зеленые насаждения |
| клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы |  |
| памятники и скульптурные комплексы | зеленые насаждения, малые архитектурные формы |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли, обслуживания и общественного питания населения | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| киоски периодической печатной продукции и мороженного | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения |
| Предприятия общественного питания, магазины встроенно-пристроенные и отдельно стоящие площадью не более | малые архитектурные формы, автостоянки, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, водонепроницаемые выгребы |
| станции скорой помощи, диспансеры, травмопункты | малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| общежития, гостиницы | малые архитектурные формы, автостоянки, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| производственные, коммунальные и складские объекты класса санитарной опасности не выше V | автостоянки служебного транспорта, парковки, сооружения инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, озелененные территории, зона обслуживания, проезды |
| антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, автотелефонные станции, предназначенные для телефонизации жилых домов | - |
| общественные туалеты, площадки для выгула собак | - |

Для зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка жилого дома |  |
| --- | --- |
| максимальная | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 35 м |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка жилого дома: |  |
| максимальный: | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальный: | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ застройки от красной линии | в соответствии со сложившейся линией застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| Минимальные расстояния между жилыми домами | Между длинными сторонами жилых домов (бытовые разрывы): для жилых домов высотой 2-3 этажа - 15 м; 4 этажа - 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же домов с окнами из жилых комнат - 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены на основании проектных решений, при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно |
| расстояния между жилыми домами и общественными и производственными зданиями | определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами |
| Параметры застройки для общественных зданий | определяются проектным решением, выполненным в соответствии с действующей нормативной документацией |
| Общая площадь встроено-пристроенных магазинов | до 400 м2 |
| Общая площадь отдельно стоящих магазинов | до 1000 м2 |
| площадки для мусоросборников | из расчета 1 контейнер на 10-15 жилых домов на расстоянии до участков жилых домов, образовательных учреждений, игровых площадок – не менее 20 м, но не более 100 м |
| размеры земельных участков на одно место |  |
| детское образовательное учреждение отдельно стоящее | 35-40 м2 |
| общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 17-60 м2 - размер земельного участка на одно место, в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 % |
| автостоянки на придомовых территориях при соблюдении нормативных требований обеспечения придомовых территорий элементами благоустройства | открытых для временного хранения автомобилей - до 50 машино-мест; закрытых со сплошными ограждениями для постоянного и временного хранения - до 100 машино-мест |
| гостевые автостоянки | не более 20 машино-мест каждая |
| вместимость предприятий общественного питания | до 26 посадочных мест |
| норма гаражей для индивидуального автотранспорта боксового типа | не более чем 1 место парковки на 1 квартиру |
| площадь застройки земельных участков отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей на одно машино-место | для одноэтажных – 30 м2, для 2-х этажных -20 м2,, для 3-х этажных – 14 м2, для 4-х этажных – 12 м2, для 5-ти этажных – 10 м2 |

Вышеперечисленные параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-3

требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на улицу, должны соответствовать характеру формирующейся среды, типу застройки и условиям размещения в городе, что определяются утвержденной градостроительной документацией;

размещение общественных центров и единичных объектов повседневного обслуживания – в первых этажах, выходящих на улицу жилых домов или пристроенных к ним помещениях допускается при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы или с торца дома;

В кварталах среднеэтажной застройки запрещается размещение временных торговых павильонов и других помещений обслуживания , временных гаражей и других временных сооружений;

В соответствии со СНиП 31- 01- 2003 жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий, а с расположенными в них предприятиями питания – не менее 6 м от красной линии, запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека:

-специализированных магазинов строительных, москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха застроенной территории;

-магазинов и других помещений с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, легко воспламеняющихся и прочих жидкостей в аэрозольной упаковке, а также твердых пожароопасных материалов;

-магазинов по продаже синтетических ковров, автомобильных запчастей, шин и автомобильных масел;

-специализированных рыбных магазинов;

-специализированных овощных магазинов без мойки и расфасовки;

-складов любого назначения, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли;

-предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 м2);

-мастерских ремонтно-бытовых машин и приборов, ремонта обуви  нормируемой площадью свыше 100 м2;

-бань, банно-оздоровительных комплексов;

-прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания до 75 кг белья в смену);

-автоматических телефонных станций, предназначенных для телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 м2;

-объектов, предприятий, организаций и магазинов с режимом функционирования после 23 часов и музыкальным сопровождением (ресторанов, баров, кафе, столовых, закусочных);

-дискотек;

-похоронных бюро;

-общественных туалетов.

Остальные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-3 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

Ж-КСТ. Зона садоводства и дачного хозяйства.

Зона садоводства и дачного хозяйства Ж-КСТ предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Ведение дачного хозяйства | Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений |
| Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции |
| Ведение садоводства | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| пункты оказания первой медицинской помощи, отделения, участковые пункты полиции, аптеки, сезонные обслуживающие объекты, временные торговые объекты; строения для содержания домашних животных и птицы при условии соблюдения минимальных расстояний до домов согласно санитарным нормам в зависимости от вида животных и поголовья); ветлечебница без содержания животных; открытые гостевые площадки; остановки общественного транспорта; павильоны для сезонной торговли; амбулаторно-поликлинические организации (фельдшерско-акушерские пункты, здравпункты) | площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения |

Для зоны Ж-КСТ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка жилого дома |  |
| --- | --- |
| максимальная | 0,10 га |
| минимальная | 0,04 га |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 3 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 13,6 м для жилых строений (жилых домов), не более 7 м для других строений и сооружений |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка жилого дома: |  |
| максимальный: | 60% |
| минимальный: | не нормируется |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ застройки от красной линии | в соответствии со сложившейся линией застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям | 3 м – от жилого строения; 4 м – от постройки для содержания скота и птицы; 1 м – от других хозяйственных построек; 1 м - от крытой стоянки ; 1 м - от отдельно стоящего гаража от стволов деревьев: высокорослых 4 м, среднерослых 2 м, от кустарника 1 м |
| минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям (указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках) | 4 м - от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания скота и птицы; 8 м - от жилого строения (или дома) и погреба до бани (сауны); 50 м - от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод. |

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-КСТ

-	при возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок;

-	противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются, противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, а также между крайними строениями групп (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с действующими противопожарными требованиями.

-	стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам;

-	индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. С целью минимального затенения территории соседних участков ограждения должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м.

-	допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения.

Остальные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж-КСТ приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

Ж-Р. Зона развития застройки жилыми домами.

Зона развития застройки жилыми домами Ж – Р выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий при  перспективном градостроительном развитии.

Регламенты на территориях перспективного размещения объектов капитального строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам  той территориальной зоны под которую они назначены Генеральным планом Атяшевского городского поселения.

3.2.2. ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ.

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений.

Структура и типология общественных центров обслуживания, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания зависит от их размещения в структуре жилого образования.

ОД – 1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения;

Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1  выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения:

- для объектов торгового назначения и коммунального обслуживания общегородского значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания повседневного, периодического и эпизодического обслуживания

- для размещения учреждений науки и образования в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечивающими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные производства, общежития, спортивные устройства и т. д.),

-для размещения крупных стационарных объектов здравоохранения,

- для размещения крупных спортивных и зрелищных объектов, связанных с большим единовременным притоком и оттоком людей и автотранспорта.

Разрешается размещение административных объектов районного, поселенческого и местного значения.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| Развлечения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |
| памятники и скульптурные комплексы | зеленые насаждения, малые архитектурные формы |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли, обслуживания и общественного питания населения | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| киоски периодической печатной продукции и мороженного | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| приюты; станции скорой помощи; больницы; автозаправочные станции; объекты пожарной охраны ремонтно-эксплуатационные участки и аварийно-диспетчерские службы; площадки для контейнеров по сбору бытовых отходов и габаритного мусора на отдельном земельном участке; надземные автостоянки на отдельных земельных участках; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| коммунальные и производственные предприятия, обслуживающие население, встроенные или занимающие часть зданий | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| отдельно стоящие индивидуальные одноквартирные жилые дома до 3-х этажей включительно (дома усадебного типа) | отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок, парковки, хозяйственные постройки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные туалеты, объекты пожарной охра ны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения, огороды, полисадники |

Для зоны ОД-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка |  |
| --- | --- |
| максимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 7 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 16 метров |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка жилого дома: |  |
| максимальный: | 25% |
| минимальный: | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка других объектов |  |
| максимальный: | 60% |
| минимальный: | не нормируется |
| максимальный процент озеленения земельного участка | не менее 15% территории |
| минимальный отступ от границ земельного участка, строений сооружений | Определяется действующим законодательством, в том числе строительными нормами и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований, бытовых разрывов и т.д. |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ застройки от красной линии | в соответствии со сложившейся линией регулирования застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| Площадь коммунальных и производственных предприятий, обслуживающих население, встроенных или занимающих часть зданий | не более 200 м2 |
| площадь территории, предназначенной для организации проездов и хранения транспортных средств | не более 15% от площади земельного участка |
| Требования к ограждению земельных участков | ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным с органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства на территории Атяшевского муниципального района; высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли; характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы |

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне ОД-1 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

ОД – 2.  Зона делового, общественного и коммерческого назначения:

Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-2  выделена для обслуживания и деловой активности местного значения, для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров  с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Разрешается размещение административных объектов районного, поселенческого и местного значения.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| Развлечения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам |
| Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |
| Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных |
| административные учреждения федерального, республиканского, местного значения; офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, только со второго этажа, первые этажи - под коммерческое обслуживание; административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, отделения банков; учреждения культуры, искусства и просвещения федерального, республиканского, местного значения; здания многофункционального использования в том числе, с квартирами на верхних этажах 3-й и далее) и размещением на нижних этажах (1-2 этажи) объектов делового, культурного, обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования; издательства и редакционные офисы; центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, множительные услуги, ламинирование, брошюровка и пр.); компьютерные центры, интернет-кафе; рекламные агентства, рекламные конструкции; суды, нотариальные и адвокатские конторы, другие юридические учреждения; отделения, участковые пункты полиции; банки и отделения банков, другие финансовые учреждения; торговые центры; магазины без ограничения профиля и ассортимента, в том числе, магазины товаров первой необходимости; рестораны, бары, включая встроенно-пристроенные; кафе, закусочные, столовые, включая встроенно-пристроенные; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам; пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические салоны и иные подобные объекты обслуживания; бани, сауны; телевизионные и радиостудии; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты; детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы начальные и средние; заведения среднего специального образования; высшие учебные заведения; объекты культа; клубы (залы встреч, собраний занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного назначения; библиотеки, архивы, информационные центры; музеи, выставочные залы; танцзалы, дискотеки; кинотеатры, видеосалоны; театры, концертные залы; спортивно-зрелищные сооружения; аптеки, оптики; поликлиники, консультативные поликлиники; больницы, родильные дома; пункты первой медицинской помощи; жилые строения в зданиях смешанного использования, на верхних этажах над помещениями, где разрешены занятия бизнесом, торговлей, таким образом, что ни на одном этаже не смешиваются разные виды использования; общежития, гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; общественные туалеты на участках не менее 20 кв.м., рынки оптовой и розничной торговли | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| памятники и скульптурные комплексы | зеленые насаждения, малые архитектурные формы |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли, обслуживания и общественного питания населения | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.) |
| киоски периодической печатной продукции и мороженного | площадки для сбора мусора, зеленые насаждения, биотуалеты, устройства и сооружения инженерно-технического обеспечения |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| приюты; станции скорой помощи; больницы; автозаправочные станции; объекты пожарной охраны ремонтно-эксплуатационные участки и аварийно-диспетчерские службы; площадки для контейнеров по сбору бытовых отходов и габаритного мусора на отдельном земельном участке; надземные автостоянки на отдельных земельных участках; антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| коммунальные и производственные предприятия, обслуживающие население, встроенные или занимающие часть зданий | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| отдельно стоящие индивидуальные одноквартирные жилые дома до 3-х этажей включительно (дома усадебного типа) | отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок, парковки, хозяйственные постройки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные туалеты, объекты пожарной охра ны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения, огороды, полисадники |

Для зоны ОД-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка |  |
| --- | --- |
| максимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 7 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 16 метров |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка жилого дома: |  |
| максимальный: | 25% |
| минимальный: | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка других объектов |  |
| максимальный: | 60% |
| минимальный: | не нормируется |
| максимальный процент озеленения земельного участка | не менее 15% территории |
| минимальный отступ от границ земельного участка, строений сооружений | Определяется действующим законодательством, в том числе строительными нормами и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований, бытовых разрывов и т.д. |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ застройки от красной линии | в соответствии со сложившейся линией регулирования застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| Площадь коммунальных и производственных предприятий, обслуживающих население, встроенных или занимающих часть зданий | не более 200 м2 |
| площадь территории, предназначенной для организации проездов и хранения транспортных средств | не более 15% от площади земельного участка |
| Требования к ограждению земельных участков | ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным с органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства на территории Атяшевского муниципального района; высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли; характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы |

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне ОД-2 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

ОД – 3.  Зона обслуживания и деловой активности при транспортной инфраструктуре.

Зона обслуживания и деловой активности при транспортной инфраструктуре ОД - 3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития полосных центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих, общественно-деловых и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных. |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |
| Железнодорожный транспорт | Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) |
| -автобусный вокзал, автостанция, автокассы,железнодорожный вокзал; -объекты технологического назначения транспортного узла: информационные центры, справочные бюро, кассы, залы ожидания, службы регистрации, службы оформления заказов; -объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, строительством, реконструкцией, ремонтом сооружений и устройств автомобильного и железнодорожного транспорта; -объекты складского назначения различного профиля, камеры хранения; - автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские; обслуживание автотранспорта; - многоэтажные, подземные и наземные гаражи, - автостоянки на отдельном земельном участке - кемпинги, мотели - бани, сауны -офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; -гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания туристов; -предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары); -магазины, торговые комплексы; -рекламные агентства; -туристические агентства; -транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; -отделения банков, пункты обмена валюты; -нотариальные, адвокатские конторы, юридические консультации; -издательства и редакционные офисы; -фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; -центры по предоставлению полиграфических услуг; - отделения связи, почтовые отделения, междугородний переговорный пункт; -отделения, участковые пункты полиции; -видеосалоны; -залы аттракционов; -компьютерные центры, интернет-кафе, -аптеки; -пункты оказания первой медицинской помощи; -приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания; -пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и другие объекты обслуживания | парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; зеленные насаждения; скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| - объекты, связанные с отправлением культа; - киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи \- общественные туалеты. | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| - коммерческие мастерские, мелкое производство экологически чистое или V класса вредности; - жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |
| жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми участками); | отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок, парковки, хозяйственные постройки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные туалеты, объекты пожарной охра ны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения, огороды, полисадники |

Для зоны ОД-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка |  |
| --- | --- |
| максимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 7 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 16 метров |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка жилого дома: |  |
| максимальный: | 25% |
| минимальный: | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка других объектов |  |
| максимальный: | 60% |
| минимальный: | не нормируется |
| максимальный процент озеленения земельного участка | не менее 15% территории |
| минимальный отступ от границ земельного участка, строений сооружений | Определяется действующим законодательством, в том числе строительными нормами и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований, бытовых разрывов и т.д. |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ застройки от красной линии | в соответствии со сложившейся линией регулирования застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| Площадь коммунальных и производственных предприятий, обслуживающих население, встроенных или занимающих часть зданий | не более 200 м2 |
| площадь территории, предназначенной для организации проездов и хранения транспортных средств | не более 15% от площади земельного участка |

Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией специального  назначения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне ОД-2 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

ОД – Р. Зона развития общественно-деловой и коммерческой застройки.

Зона развития общественно-деловой и коммерческой застройки ОД – Р выделена для формирования участков общественных центров с возможностью определения параметров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий общественной застройки при  перспективном градостроительном развитии.

Регламенты на территориях перспективного размещения объектов капитального строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам  той территориальной зоны под которую они назначены Генеральным планом Атяшевского городского поселения.

3.2.3. Производственная  зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I-V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

П – 1. Зона предприятий, производств и объектов I класса вредности

с СЗЗ 300 м, 500 м и 1000 м:

Зона предприятий, производств и объектов П - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий I класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта производств, для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше II - III класса вредности имеющих санитарно-защитную зону 300 м – для предприятий III класса вредности и 500 м – для предприятий II класса вредности.  Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации |
| Заготовка древесины | Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов |
| Железнодорожный транспорт | Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений,, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) |
| - предприятия I класса вредности с установлением санитарно-защитной зоны; - промышленные предприятия и коммунально-складские объекты II - V класса вредности с соблюдением установленной санитарно-защитной зоны; производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующие большегрузного автомобильного или железнодорожного транспорта; - производства строительной промышленности; - производства по обработке древесины; - текстильные предприятия и производства легкой промышленности; - производства по обработке животных продуктов; - промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ; - объекты микробиологической промышленности; - объекты складского назначения различного профиля; - объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; - производственно-лабораторные корпуса. - гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; - санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; - канализационные очистные сооружения. | - открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; - автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; - офисы, конторы; - пожарные части; - объекты пожарной охраны; - отделения, участковые пункты полиции; - зеленые насаждения; санитарно-защитные зоны; - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| - проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий; - гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; - гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; - автозаправочные станции; - склады временного хранения утильсырья. | Зеленые насаждения, парковки, площадки для сбора мусора (в том числе крупногабаритного), малые архитектурные формы |

Для зоны П-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка |  |
| --- | --- |
| максимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка объектов |  |
| максимальный: | 75% |
| минимальный: | 10% |
| максимальный процент озеленения земельного участка | не менее 40% территории СЗЗ для предприятий I класса опасности; не менее 50% территории СЗЗ для предприятий II. III класса опасности; |
| минимальный отступ от границ земельного участка | Определяется действующим законодательством, в том числе строительными нормами и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований, бытовых разрывов и т.д., но должен быть не менее 2 метров |
| Иные показатели: |  |
| Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств | не менее 15% от площади земельного участка. |

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Минимальная нормативная плотность застройки площадок промышленных предприятий различна в зависимости от отрасли промышленности и типа предприятия в её составе.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне П-1 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

П – 2. Зона предприятий, производств и объектов  с СЗЗ-100 м и 50 м;

Зона предприятий, производств и объектов П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV-V класса вредности, имеющих санитарно-защитную зону 100 м — для IV класса опасности и 50 м — для V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса |
| коммунально-складские и производственные предприятия IV, V класса опасности различного профиля, с соблюдением установленных санитарно-защитных зон; теплицы для выращивания цветов, декоративных растений при условии исключения выращивания в них продукции для употребления в пищу и сырья для производства пищевых продуктов; станции технического обслуживания автомобилей (при количестве постов не более 10), авторемонтные предприятия; объекты складского назначения различного профиля (за исключением складов хранения продовольственного сырья, пищевых продуктов и лекарственных средств); объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; офисы, административные службы; предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; отделения, участковые пункты полиции; пожарные части; объекты пожарной охраны. | автомобильные заправочные станции; спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; защитные зеленые насаждения (озелененные территории специального назначения), цветники, газоны; санитарно-защитные зоны |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей (не более 100); проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории; киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, магазины мелкорозничной торговли площадью до 150 м2; аптеки; отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; ветеринарные приемные пункты; аптеки; отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; ветеринарные приемные пункты; - антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. | Зеленые насаждения, парковки, площадки для сбора мусора (в том числе крупногабаритного), малые архитектурные формы |

Для зоны П-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка |  |
| --- | --- |
| максимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка объектов |  |
| максимальный: | территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны |
| минимальный: | 10% |
| максимальный процент озеленения земельного участка минимальный процент озеленения земельных участков | не менее 60% территории СЗЗ для предприятий IV, V класса опасности; площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. |
| минимальный отступ от границ земельного участка | Определяется действующим законодательством, в том числе строительными нормами и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований, бытовых разрывов и т.д., но должен быть не менее 2 метров |
| Иные показатели: |  |
| Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств | до 20% от площади земельного участка. |

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Минимальная нормативная плотность застройки площадок промышленных предприятий различна в зависимости от отрасли промышленности и типа предприятия в её составе.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне П-2 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

П-Р. Зона развития предприятий, производств и объектов.

Зона развития предприятий, производств и объектов П-Р предназначена для обеспечения правовых условий формирования производственных территорий при  перспективном градостроительном развитии.

Регламенты на территориях перспективного размещения объектов капитального строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам  той территориальной зоны под которую они назначены Генеральным планом Атяшевского городского поселения.

3.2.4. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных зон данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

ИТ 1. Объекты инженерной инфраструктуры.

Зона объектов инженерной инфраструктуры ИТ-1 выделена для обеспечения  правовых условий формирования земельных участков, обеспечивающих размещение и функционирование коммуникаций инженерного оборудования

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) |
| Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |
| Трубопроводный транспорт | Размещение водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |
| Железнодорожный транспорт | Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи |
| объекты электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи и телефонизации; антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; офисы, конторы, административные службы; гаражи, автостоянки, автопарковки для временного хранения автотранспорта. | санитарно-защитные зоны; скверы, бульвары; защитные инженерные сооружения; иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций. |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| объекты жилищно-коммунального хозяйства; | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |

Для зоны ИТ-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка |  |
| --- | --- |
| максимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка объектов |  |
| максимальный: | не более 55% от площади земельного участка |
| минимальный: | 10% |
| процент озеленения земельного участка | не менее 10% от площади земельного участка |
| минимальный отступ от границ земельного участка | Определяется действующим законодательством, в том числе строительными нормами и правилами на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований, бытовых разрывов и т.д. |
| Иные показатели: |  |
| Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств | не менее 35% от площади земельного участка |

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне ИТ-1 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

3.2.5. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городского поселения и включает озелененные территории общего пользования представленные в виде местных парков, садов, скверов, бульваров, набережных, пригородных рекреационных парков, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки, используемых в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городского поселения.

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.

Р. Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения Р предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны поселка, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р только в случае, когда части территорий общего пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства |
| Санаторная деятельность | Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей |
| Спорт | размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей |
| Природно-познавательный туризм | размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |
| Туристическое обслуживание | размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей |
| Охота и рыбалка | обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |
| Водные объекты | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты |
| Причалы для маломерных судов | размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов |
| парки, скверы, бульвары, иные зеленые насаждения; лесопарки; лесные массивы; места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе; пляжи, набережные; базы отдыха; спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без); тренировочные базы; базы отдыха; спортплощадки; фонтаны, малые архитектурные формы; мемориальные комплексы (без захоронений). | регулируемая рубка леса: речные пассажирские павильоны, причалы, пристани; лодочные и спасательные станции; отделения полиции; парковки и стоянки автомобильного транспорта; резервуары для хранения воды; водозаборные узлы; общественные туалеты; иные вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом. |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| профилактории, санатории, дома отдыха; лагеря и базы отдыха; гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели; интернаты для престарелых; пункты оказания первой медицинской помощи; больницы, госпитали общего типа; аптеки; ветеринарные приемные пункты; зоопарки, зооуголки; площадки для выгула собак; предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания. | хозяйственные постройки, малые архитектурные формы, гаражи и автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |

Для зоны Р установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Максимальные площади земельных участков |  |
| --- | --- |
| местных парков садов скверов автостоянок на одно место, для: | – 10 га, – 3 га, – 0,5 га. легковых автомобилей - 25 м2, автобусов – 40 м2 велосипедов – 0,9 м2 |
| структура использования территории парка (в % от общей территории парка) |  |
| зеленые насаждения и водоемы аллеи, дорожки, площадки сооружения и застройка | – не менее 70, – 20-25, – 5-7; величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией; |
| структура использования территории сада (% от общей площади сада) |  |
| зеленые насаждения и водоемы; аллеи, дорожки, площадки сооружения и застройка | – 80-90; – 8-15; – 2-5. величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией |
| структура использования территории сквера (% от общей площади) |  |
| на улицах и площадях: территории зеленых насаждений и водоемов аллеи, дорожки, площадки в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями: территории зеленых насаждений и водоемов аллеи, дорожки, площадки | – 60-75; – 40-25; – 70-80; – 30-20; |
| Высота зданий: |  |
| максимальная | 8 м - для обслуживания посетителей; высота парковых сооружений, аттракционов – не ограничивается; не более 6 метров - остальные объекты |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка парка |  |
| максимальный | 7% |
| минимальный | не нормируется |

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Р

-расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м;

-	автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей;

-	ширина бульваров с одной продольной пешеходной аллеей, размещаемых по оси улиц не менее 18 м, с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 м;

-	минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3;

-	бульвары и пешеходные аллеи предусматриваются в направлении массовых потоков пешеходного движения;

-	на бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

-	ширина пешеходных дорожек должна быть кратна 0,75 м (ширина полосы движения 1 человека).

Для маломобильных групп населения:

-	ширина дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках – не менее 1,8 м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок);

-	продольный уклон при движении не должен превышать 5%, при устройстве съездов с тротуаров около зданий и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м;

-	поперечный уклон пути движения следует принимать 1-2 %.

-	покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из тротуарных плиток, щебня и асфальтобетна.

-	на территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией указанных объектов.

Остальные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне Р приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

Р-Р. Зона развития рекреационного назначения;

Зона развития рекреационного назначения Р-Р предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городского поселения, для сохранения и использования существующего ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.

3.2.6. Зона  специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

СН.1. Зона ритуального назначения

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений |
| действующие кладбища; кладбища, закрытые на период консервации; захоронения; крематории; кладбища урновых захоронений после кремации; мемориальные комплексы; бюро похоронного обслуживания; | защитные зеленые насаждения; объекты благоустройства; вспомогательные объекты, связанные с функционированием кладбищ; временные парковки и стоянки автомобильного транспорта. площадки для сбора мусора биотермические ямы специальные автостоянки |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| объекты, связанные с отправлением культа; мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; аптеки; общественные туалеты; шахтные колодцы для полива | малые архитектурные формы, автостоянки служебного автотранспорта, парковки, сооружения локального инженерного обеспечения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.), площадки для сбора мусора, зеленые насаждения |

Для зоны СН-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка кладбища |  |
| --- | --- |
| максимальная | 40 га |
| минимальная | 0,5 га |
| Количество этажей объектов |  |
| максимальное | 2 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 6 метров |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка: |  |
| максимальный: | 75% от площади земельного участка для мест захоронений |
| минимальный: | 65% от площади земельного участка для мест захоронений |

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне СН-1

Расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения:

- до стен жилых домов – 300 м;

- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300 м;

- после закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет  после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

Остальные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне СН-1 приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

3.2.7. ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫЕ ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Порядок использования режимных территорий устанавливается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с  государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

В – зона военных объектов и иные зоны режимных территорий

Зона В предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим использования территории.

| основные виды разрешённого использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций), проведение воинских учений и других мероприятий. |
| военные комиссариаты воинские части, испытательные полигоны, тюрьмы, исправительно-трудовые учреждения. | сооружения, относящиеся к обслуживанию данной зоны; сооружения, связанные с выращиванием овощей (парники, теплицы); хозяйственные постройки; гаражи, открытые стоянки. |

| условно разрешённые виды использования | вспомогательные виды разрешённого использования (установленные к условно разрешённым) |
| --- | --- |
| временные сооружения; жилые дома малоэтажной жилой застройки; культовые объекты; отделения полиции. | отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: 2 машино-места на индивидуальный участок, парковки, хозяйственные постройки, детские, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы, индивидуальные бани, надворные туалеты, объекты пожарной охра ны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), площадки для сбора мусора, малые архитектурные формы, объекты ландшафтного дизайна, зеленые насаждения, огороды, полисадники |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальной зоне  приведены в части 3.3 Правил землепользования и застройки.

3.3 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.3.1 Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленному градостроительному регламенту территориальных зон

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок и иные объекты недвижимости не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:

- -  виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;

- - их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок приведения видов использования земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости в соответствие с градостроительным регламентом устанавливается органами местного самоуправления Атяшевского городского поселения.

Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых объектов капитального строительства, прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

3.3.2 Регламенты градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В зонах с особыми условиями использования устанавливаются два вида регламентации использования территории в условиях конкретных ограничений:

Условия использования и содержания территории – использование разрешено при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, либо при условии выполнения ряда специальных требований.

Запрещенные виды использования территории – использование запрещено безусловно.

С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных зонах, связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую он воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов целевого использования, которые привязаны только к функции, независимо от места ее проявления.

3.3.2. Градостроительные регламенты, установленные в зонах охраны объектов культурного наследия.

Ограничения параметров строительства и реконструкции, налагаются на объекты капитального строительства, которые не являются объектами культурного наследия и расположены в зонах охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и исторической среды в целом устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

До введения в действие указанных специальных регламентов следует руководствоваться ниже приведенными временными регламентами

3.3.3. Территория объекта культурного наследия (отдельного памятника, ансамбля, комплекса)

Земельные участки в границах территории объектов культурного наследия относятся к категории «земли культурного назначения». У собственников они не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. Собственник объекта культурного наследия несет бремя сохранения и содержания принадлежащего ему объекта.

Условия использования и содержания территории:

-	земельный участок используется строго по своему назначению – музейная, культовая, научно-исследовательская, культурно-просветительская, жилая, административная или иная функция;

-	обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

-	сохранение исторического облика элементов и объектов, составляющих его территорию и окружение, проведение необходимых защитных мер по экологии, гидрологии, инженерной защите от негативных природно-геологических процессов и т.д.;

-	изучение и полноценная реставрация объекта культурного наследия;

-	любая хозяйственная и научно-исследовательская деятельность на территории памятника, земляные и инженерные работы, все виды работ по сохранению, восстановлению, благоустройству, приспособлению к использованию и экспонированию каждого объекта охраны, по устранению или нейтрализации искажений и диссонансов проводятся только в соответствии с документацией, согласованной с органом государственной охраны памятников.

Запрещенные виды использования:

-	новое строительство всех видов, не относящихся к использованию памятника:

-	транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, автостоянок;

-	АЗС, станций техобслуживания автотранспорта;

-	воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

-	прокладка подземных коммуникаций, за исключением обслуживающих объект охраны.

3.3.4. Охранная зона объекта культурного наследия

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Условия использования и содержания территории:

-	любая хозяйственная и научно-исследовательская деятельность на территории охранной зоны объекта культурного наследия проводится только в соответствии с документацией, согласованной с органом государственной охраны культурного наследия, в том числе:

-	консервация, реставрация, восстановление объектов культурного наследия;

-	реконструкция и нейтрализация зданий, дисгармоничных по своему местоположению, высоте, размерам, архитектурным формам и функции по отношению к исторической застройке;

-	снос малоценных построек, не имеющих отношения к объекту культурного наследия, мешающих его обзору и проведению научно-исследовательских и археологических исследований;

-	размещение отдельных зданий и сооружений, прокладка инженерных коммуникаций допустимы только для обеспечения функционирования объектов охраны и сохраняемой застройки (обоснованное специальным анализом визуально-ландшафтных связей и при условии сохранения особенностей каждого конкретного места);

-	инженерное благоустройство и оборудование, любые земляные работы на территории охранных зон проводятся при условии археологического наблюдения.

Запрещенные виды использования:

-	проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не относящихся к использованию объекта охраны:

-	размещение промышленных предприятий, транспортно-складских устройств, АЗС, станций техобслуживания и др. сооружений, загрязняющих воздушный и водный бассейны;

-	строительство скоростных транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, автостоянок;

-	строительство воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, прокладка подземных коммуникаций, за исключением обслуживающих объект охраны.

3.3.5. Зона охраны культурного слоя

Зона включает территорию распространения археологического культурного слоя города, ареалы вокруг отдельных памятников археологии, городищ, стоянок, селищ и курганов.

Устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Физические и юридические лица осуществляют право пользования земельным участком или водным участком, в пределах которых располагается объект археологического наследия, по своему усмотрению с учетом требований, изложенных в регламенте.

Условия использования и содержания территории:

-	отвод земельных участков для строительства и любые земляные работы должны проводиться после согласования с органами государственной охраны памятников и под наблюдением археолога;

-	археологические исследования территории, консервация и музеефикация участков, имеющих историко-культурную ценность – по проектам, согласованным в установленном порядке с соответствующими органами государственной охраны.

Запрещенные виды использования:

-	самовольная вырубка и посадка деревьев и кустарника;

-	разработка карьеров, применение, интенсивных технологий сельхозпроизводства, устройство необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок, а также любая другая деятельность, представляющая угрозу загрязнения или уничтожения культурного слоя.

3.3.6. Зона регулирования застройки

В границах исторически ценной территории выделяется зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Условия использования и содержания территории:

Сохранение всех исторически ценных градоформирующих элементов среды, в том числе:

-	планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой;

-	соотношение между различными компонентами городского пространства (свободными, застроенными, озелененными);

-	форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами.

Реконструкция и новое строительство проводится с соблюдением параметров, характерных для конкретной исторической среды на основе проектно-разрешительной документации, согласованной с органом госохраны памятников.

Параметры, подлежащие согласованию:

-	характер функционального использования, вид реконструкции, плотность и параметры благоустройства;

-	предельная высота зданий и сооружений;

-	размеры и пропорции фасадов (высота, протяженность, завершение, ритм членений);

-	материал и цвет отделки фасадов;

-	размещение окон, дверей, балконов, въездных арок;

-	декоративные украшения наружной отделки фасадов;

-	форма крыши;

-	виды ограждений;

-	размещение автостоянок.

Запрещенные виды использования:

-	размещение зданий и сооружений, отличающихся от сложившейся среды по объему, архитектурному решению, по пластике и цвету фасадов, по типу покрытия;

-	сооружение высоких сплошных оград;

-	устройство необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок.

До введения в действие специальных регламентов все действия, связанные со строительными или функциональными изменениями в зонах охраны объектов, регламентируются и подлежат обязательному согласованию с Государственным уполномоченным органом по охране и использованию памятников истории и культуры – Министерством культуры Республики Мордовия, отделом реставрации и эксплуатации объектов культурного наследия, которое в соответствии с законодательством осуществляет контроль за соблюдением градостроительных регламентов по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя.

3.3.7. Градостроительные регламенты, установленные в зонах, формируемых санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиям

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории Комсомольского городского поселения определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

- санитарно защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

-санитарно защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах данных зон, определяется градостроительными регламентами применительно к соответствующим территориальным зонам, с учетом регламентов к зонам с особыми условиями использования территорий.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями генерального плана.

3.3.8. Градостроительные регламенты использования территории в санитарно-защитных зонах и охранных зонах

Условия использования и содержания территории

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещение промышленного объекта или производственного здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания управления, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, воздушные линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Разрешены предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, от которого установлена СЗЗ.

При размещении предприятий IV, V классов, не требующих железнодорожных подъездных путей и интенсивного движения грузового автотранспорта, преимущество должно быть отдано наиболее удаленным от жилой зоны территориям.

Допускается размещение наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок вместимостью свыше 500 м/м только на территории промышленных и коммунально-складских зон.

Для гаражей закрытого типа со сплошным стеновым ограждением I – II степеней огнестойкости СЗЗ допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

Выезд из гаражей и автостоянок вместимостью свыше 50 машино-мест должен быть организован на транспортную магистраль, минуя проезды внутреннего пользования и основные пути движения пешеходов.

Минимальное расстояние от въездов-выездов и от вентиляционных шахт подземных гаражей до территорий школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха должно составлять не менее 15 метров.

Разрешена организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Требуется последовательная проработка территориальной организации, озеленения и благоустройства СЗЗ на всех этапах разработки всех видов градостроительной, предпроектной и проектной документации, строительства и эксплуатации отдельного предприятия или промышленного комплекса.

Озеленение для предприятий I класса санитарной вредности – не менее 40% площади СЗЗ.

Озеленение для предприятий II, III классов санитарной вредности – не менее 50% площади СЗЗ.

Озеленение для предприятий IV, V классов санитарной вредности – не менее 60% площади СЗЗ.

Из озелененных территорий общего пользования на территории СЗЗ разрешены только скверы у административных зданий, проходных производственных и коммунальных объектов для кратковременного отдыха, а также городские леса.

Разрешены сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Растениеводство и животноводство, выпас скота – по согласованию с органами Роспотребнадзора. Обязателен контроль качества пахотных земель, земель и растительности сенокосов и пастбищ.

Запрещенные виды использования территории:

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой территории или промышленной без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

Запрещен пересмотр принятого для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности предприятия размера СЗЗ при временном сокращении объема производства, сокращение величины санитарно-защитной зоны на основании данных, полученных только расчетным путем.

Не допускаются на придомовой территории открытые сооружения для хранения автомобилей вместимостью свыше 50 машино-мест.

Запрещено в границах санитарно-защитной зоны и на территории промплощадок размещать предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Не допускается размещение в СЗЗ объектов I и II классов санитарной вредности зданий и сооружений, площадок для стоянки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей, складов нефти и нефтепродуктов; свалок и полигонов ТБО и производственных отходов.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

3.3.9. Градостроительные регламенты использования территории в охранных и санитарно-защитных зонах производственных, коммунальных и других объектов, устанавливаемых с учетом шумовых воздействий на население

Условия использования и содержания территории

На территории существующей в СЗЗ жилой застройки требуется применение планировочных методов защиты прилегающих жилых и рекреационных территорий от шума, технологические и инженерно-технические шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки.

Допускаются научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и другие объекты, имеющие в своем составе источники шума. Размер СЗЗ устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора.

В пределах охранной зоны полосы отвода железной дороги допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи.

Не менее 50% ширины охранной зоны должно иметь зеленые насаждения.

Стоянки автомобильного транспорта, гаражи должны иметь выезд в сторону, противоположную жилым кварталам. Допускается размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, СЗЗ которых не превышают размер санитарно-защитной зоны источника.

Требуется применение планировочных методов защиты от шума при условии прилегания животноводческих, птицеводческих объектов, шумопонижающие решения в источниках и на их территории, экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки.

Допускается функционирование сельскохозяйственных объектов и угодий, кроме животноводческих, птицеводческих ферм, акустические воздействия на которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье и продуктивности скота, птицы.

На территории СЗЗ допускается размещение объектов специального назначения меньшего класса вредности, чем основной объект, с обязательным требованием непревышения нормативов на границе СЗЗ за их пределами при суммарном учете.

Сокращение размеров ОЗ и СЗЗ осуществляется органами Роспотребнадзора после оценки достаточности предусмотренных шумозащитных мер на основе акустических расчетов и инструментального контроля.

Запрещенные виды использования территории:

ОЗ, СЗЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения рекреационной территории или промышленной без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны или охранной зоны.

Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Запрещено размещение источников шума на границе производственных зон, прилегающей к жилой застройке, с размерами СЗЗ, превышающими размер СЗЗ объектов производственной зоны.

Запрещено размещение источников шума со стороны жилой застройки и рекреационных территорий с размерами СЗЗ, превышающими размер СЗЗ объектов производственной зоны, либо усиливающих суммарный уровень звука на прилегающих территориях.

Запрещены животноводческие, птицеводческие фермы, шумовые воздействия на которые могут негативно сказаться на численности поголовья, здоровье и продуктивности скота, птицы (если организация их шумовой защиты невозможна).

3.3.10. Градостроительные регламенты использования территории в санитарно-защитных зонах кладбищ

Размер санитарно-защитной зоны кладбища площадью участка 10 и менее га – 100 м (IV класс санитарной опасности); от 10 до 20 га – 300 м (III класс санитарной опасности); от 20 до 40 га – 500 м (II класс санитарной опасности), закрытых кладбищ и мемориальных захоронений – 50 м (V класс санитарной опасности).

Внутренняя часть площади санитарно-защитной зоны озеленяется древесно-кустарниковыми посадками (не менее 50% площади СЗЗ).

Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

3.3.11. Градостроительные регламенты использования территории в охранных зонах магистральных газопроводов, газораспределительных сетей

Условия использования и содержания территории

Допускается при условии письменного разрешения организации, эксплуатирующей системы трубопроводного транспорта:

-	возводить постройки и сооружения;

-	сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;

-	высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои;

-	производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

-	производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные (ближе 15 м), монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

-	производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Полевые сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии предварительного уведомления предприятия трубопроводного транспорта.

Запрещенные виды использования территории

Не допускается постоянное проживание людей, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, ДДУ, школ, парков, городских садов, больниц, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, спортивных сооружений, выращивание продуктов питания.

Охранная зона или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилых и рекреационных территорий.

Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты.

Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.

Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции.

3.3.12 Градостроительные регламенты использования территории в охранных зонах воздушных линий электропередачи

Территория охранной зоны должна быть залужена либо использоваться как газон.

Не допускается размещение каких-либо объектов, не связанных с эксплуатацией электрических сетей.

Охранная зона или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.

3.3.13. Градостроительные регламенты использования территории зоны санитарной охраны подземных водозаборов, источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Условия использования и содержания территории

Необходимое условие – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. На земельных участках – оформление сервитутов.

Ширина зоны санитарной охраны принимается по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м (диаметр водоводов до 1000 мм) и не менее 20 м (диаметр водоводов более 1000 мм); при наличии грунтовых вод – не менее 50 м (вне зависимости от диаметра).

Допускается сокращение ширины зоны санитарной охраны водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Требуется вертикальная планировка территории для отвода поверхностного стока за ее пределы; озеленение, ограждение и обеспечение охраны; твердое покрытие дорожек к сооружениям; оборудование сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

Установленные границы зоны санитарной охраны могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению органов Роспотребнадзора.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова – при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Требуется отвод ливневых стоков и их очистка на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Требуется регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Запрещенные виды использования территории

Запрещена любая застройка в пределах зоны санитарной охраны водоводов. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

Запрещена прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Запрещен доступ населения и все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; посадка высокоствольных деревьев; выпуск любых сточных вод, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды (для водозаборов поверхностных вод).

Запрещено бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова.

Запрещены автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов, накопители стоков, кладбища и другие объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод.

Запрещен сброс сельскохозяйственных, промышленных, городских канализационных и ливневых сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его приток, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов не соответствует гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Запрещено применение удобрений и ядохимикатов.

Запрещены свалки, кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, накопители животноводческих стоков, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод.

Запрещены стойбища и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.3.14. Градостроительные регламенты использования территории в прибрежной защитной полосе рек, водоемов

Условия использования и содержания территории

Выморачивание, вынос, ликвидация капитальных объектов.

Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение.

Берегоукрепление. Благоустройство и санитарная очистка пляжей.

Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, землевладельцев и землепользователей.

Движение транспортных средств – только по мостам и транспортным магистралям, согласованным органами охраны природы и Роспотребнадзором.

Выморачивание, вынос, ликвидация животноводческих, птицеводческих и других загрязняющих сток объектов.

Запрещенные виды использования территории.

Запрещена любая жилая и общественная застройка.

Запрещены отвалы размываемых грунтов.

Запрещены рубки главного пользования в категориях защитности лесов первой группы (особо защитные (берегозащитные) участки леса).

Запрещены рубки главного пользования в лесах второй и третьей групп (особо защитные (берегозащитные) участки леса).

Запрещено строительство капитальных и временных зданий для размещения рекреантов, установка сезонных стационарных палаточных городков.

Запрещены производственные и коммунальные объекты.

Запрещены вдольбереговые объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

Запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Запрещено осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

Запрещена распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, использование сточных вод для удобрения почв.

Запрещен выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, купочных ванн.

Запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, других объектов специального назначения, загрязняющих почвы и водные объекты.

3.3.15 Градостроительные регламенты использования территории в водоохранной зоне рек, водоемов

Условия использования и содержания территории

Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение.

Сбор и отвод ливневых вод.

Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, землевладельцев и землепользователей

Выморачивание, вынос, ликвидация объектов.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Запрещенные виды использования территории

Запрещено размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов.

Запрещено размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

Запрещена заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

Запрещено проведение рубок главного пользования.

Запрещено размещение производственных и коммунальных объектов.

Запрещено осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.

Запрещено складирование навоза и мусора, использование навозных стоков и сточных вод для удобрения почв.

3.3.16. Градостроительные регламенты использования особо охраняемых природных территорий

Не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами).

3.3.17. Градостроительные регламенты использования территории в зоне затопления паводком 1% обеспеченности

Зона затопления представляет собой совокупность территорий, прилегающих к пойме рек, прудов которые затапливаются паводками 1 % обеспеченности (1 раз в 100 лет).

На участках промышленных и коммунально-складских предприятий запрещается:

-	новые отводы земельных участков под строительство производственных и коммунально-складских объектов, размещение гаражей, складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов;

-	расширение действующих объектов промышленного и коммунально-складского назначения;

-	размещение автостоянок, заправок топливом, моек и ремонт автотранспорта;

-	наличие животноводческих ферм, скотомогильников, захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, складирование навоза и мусора;

-	вырубка древесно-кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок);

На промышленных территориях рекомендуется:

-	проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и т.п.);

-	максимальное озеленение.

Необходимо:

-	руководителям промышленных и коммунально-складских предприятий ежегодно разрабатывать и осуществлять план противопаводковых мероприятий

На жилых территориях не допускается:

-	осуществление новых отводов земельных участков под строительство жилых домов, гаражей;

-	увеличение существующих приусадебных участков;

-	узаконивание самовольных построек, кроме жилых домов, возведенных на основе действующих на момент строительства законодательных актов;

-	заключение договора аренды земельного участка без:

-	предварительного страхования всего имущества на случай затопления и подтопления;

-	включение в договор пункта о том, что в случае паводка уровнем не выше уровня паводка 1% обеспеченности, муниципальные власти не несут ответственность за причиненный стихией материальный ущерб;

-	предварительного договора с соответствующим спецпредприятием на вывоз мусора с участка за пределы затапливаемой зоны;

-	капитальный ремонт жилых и подсобных помещений, их реконструкция и изменение параметров застройки без соответствующих обоснований и согласований;

-	расширение действующих объектов социального назначения;

-	наличие животноводческих ферм, скотомогильников, захоронение промышленных, бытовых отходов, складирование навоза и мусора;

-	использование навозных стоков на удобрение;

-	использование ядохимикатов при авиахимической обработке почвы;

-	разведение и выпас скота, разведение птицы и пушных зверей.

Договор на аренду земельного участка в зоне затопления и подтопления заключается сроком до двух лет и может быть перезаключен по истечении срока договора лишь при условии выполнения предписаний и рекомендаций данного Регламента.

На селитебных территориях рекомендуется:

-	осуществление для жилой застройки централизованной канализации с выводом сточных вод на очистные сооружения, а в случае отсутствия такой возможности, - строительство выгребных ям с гидроизоляционным покрытием и опорожнение их на зимний период;

-	проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и т.п.);

- максимальное озеленение приусадебных участков.

На территориях развития жилищного строительства не допускается:

-	осуществление новых отводов земельных участков под жилищное строительство и прочее капитальное строительство без осуществления инженерных мероприятий по защите территории от затопления паводками 1 % обеспеченности и проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Необходимо:

-	выполнение мероприятий по защите от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования вариантов инженерной защиты (путем искусственного повышения территории, строительства дамб обвалования или частичного искусственного повышения территории и строительства дамб обвалования);

-	организация и очистка поверхностного  стока;

-	дренирование территории;

-	осуществление централизованной системы ливневой канализации с выводом сточных вод на очистные сооружения.

На территориях размещения центров общественно-деловой активности не допускается:

-	осуществление новых отводов земельных участков под строительство объектов общественно-деловой активности;

-	увеличение существующих приобъектных  участков;

-	узаконивание самовольных построек кроме построек, возведенных на основе действующих на момент строительства законодательных актов;

-	заключение договора аренды земельного участка без:

-	предварительного страхования всего имущества на случай затопления и подтопления;

-	включения в договор пункта о том, что в случае паводка уровнем не выше уровня паводка 1% обеспеченности, муниципальные власти не несут ответственность за причиненный стихией материальный ущерб;

-	предварительного договора с соответствующим спецпредприятием на вывоз мусора с участка за пределы затапливаемой зоны;

-	капитальный ремонт помещений, их реконструкция и изменение параметров застройки без соответствующих обоснований и согласований;

-	расширение действующих объектов социального назначения.

Договор на аренду земельного участка в зоне затопления паводками 1% обеспеченности заключается сроком до двух лет и может быть перезаключен по истечении срока договора лишь при условии выполнения предписаний и рекомендаций данного Регламента.

На территориях центров общественно-деловой активности рекомендуется:

-	осуществление для застройки централизованной канализации с выводом сточных вод на очистные сооружения;

-	проведение мероприятий по укреплению участков, подверженных эрозии склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, подпорные стенки, насыпи и т.п.);

-	максимальное озеленение участков центров общественно-деловой активности.

На территориях планируемого размещения центров общественно-деловой активности не допускается:

-	осуществление новых отводов земельных участков для размещения центров общественно-деловой активности и прочее капитальное строительство без осуществления инженерных мероприятий по защите территории от затопления паводками 1% обеспеченности и проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Необходимо:

-	выполнение мероприятий по защите от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования вариантов инженерной защиты (путем искусственного повышения территории, строительства дамб обвалования или частичного искусственного повышения территории и строительства дамб обвалования);

-	организация и очистка поверхностного  стока;

-	дренирование территории;

-	осуществление централизованной системы канализации с выводом сточных вод на очистные сооружения.

В отношении инженерно-коммуникационных сетей, головных магистральных сооружений необходимо:

-	иметь всем транспортным и инженерно-эксплуатационным службам ежегодно разрабатываемый план противопаводковых мероприятий и осуществлять его;

-	максимальное конструктивное и гидроизоляционное укрепление инженерно- коммуникационных сетей и головных магистральных сооружений;

-	проведение противопаводковых мероприятий в водоохранных зонах водозаборов;

-	осуществление централизованной канализации жилой застройки с выводом сточных вод на очистные сооружения;

-	выработать мероприятия, исключающие продолжительные аварийные выбросы при авариях ливнеотводной канализации.

На территории садово-огородных обществ не допускается:

-	строительство дорог;

-	захоронение бытовых и сельскохозяйственных отходов, складирование навоза и мусора;

-	открытие карьеров строительных материалов;

-	использование ядохимикатов;

-	строительство выгребных ям без гидроизоляционного покрытия;

-	использование навозных стоков на удобрение;

-	вырубка древесно-кустарниковых насаждений (кроме рубок ухода и санитарных рубок).

Необходимо:

-	максимальное озеленение территории;

-	опорожнение выгребных ям на зимний период;

-	укрепление участков, подверженных эрозии склонов (травяное и древесно-кустарниковое озеленение, насыпи, подпорные стенки и т.п.);

-	максимальное сохранение поверхностного слоя почвы.

3.3.18. Градостроительные регламенты использования территории в зоне подтопления грунтовыми водами и на заболоченных участках

Для использования территорий Ж1–Ж3; ОД3; СН1 необходимо выполнение следующих условий использования территорий:

- строительство дренажных систем с нормой осушения не менее 2м, организация и очистка поверхностного стока.

Для использования территорий ОД1- ОД3; П1-П2 необходимо выполнение следующих условий:

-	строительство дренажных систем с нормой осушения не менее 5м, организация и очистка поверхностного стока.

Для использования территорий Р; Ж КСТ необходимо выполнение следующих условий:

-	строительство дренажных систем с нормой осушения не менее 1м, организация и очистка поверхностного стока.

3.3.19. Градостроительные регламенты использования овражных и прибрежно-склоновых территорий

Для использования территорий Ж1–Ж3; ОД1-ОД3; СН1 необходимо выполнение следующих условий:

-	полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в составе: частичная или полная засыпка оврагов, срезка, планировка, закрепление склонов, противооползневые мероприятия, организация поверхностного стока, дренирование территории, берегоукрепительные сооружения, агролесомелиорация.

3.3.20. Градостроительные регламенты использования территории в зоне расположения сооружений ливневой канализации и дренажных систем

Градостроительные регламенты не устанавливаются в соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами).