Совет депутатов Покровского сельского поселения

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

Р Е Ш Е Н И Е

             с.Покровское

от 30.03.2018 года                                                                                №7

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения
Атяшевского муниципального района Республики Мордовия
на 2018-2028 годы
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" Совет депутатов Покровского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия решил:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2018 – 2028 гг..

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте www.atyashevo.e-mordovia.ru и Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
	Глава Покровского
сельского поселения
                                                                                                     
	В.Ф.Петькелев


УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета депутатов

Покровского сельского поселения 

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от 30.03.2018 г. № 7

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг
1. Паспорт программы 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. N 359/ГС
"Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

        Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

Схема теплоснабжения

Покровского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, разработанная ООО «ЭКО-М»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- Администрация Покровского сельского поселения  Атяшевского муниципального  района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Администрация Покровского сельского поселения  Атяшевского муниципального  района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Покровского сельского поселения;



	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Покровского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018- 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Установка накопительных контейнеров (8 шт.)

2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (2,7 км)

3. Бурение артскважин (колодцев)

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Покровского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Улучшение санитарного состояния сельских территорий;  стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

улучшение экологического состояния Покровского сельского поселения.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЯШЕВСКОГО РАЙОНА

В состав Покровского сельского поселения входят: села – Покровское, Знаменское, деревня Старое Баево.  

Территория Покровского сельского поселения расположена в северной части Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. Расстояние до административного центра района –  р.п. Атяшево  – 29 км. 

Покровское сельское поселение Атяшевского муниципального района Республики Мордовия граничит на западе с Ичалковским муниципальным районом РМ, на северо-востоке с Ардатовским муниципального района Республики Мордовия, на юге с  Вежне-Чукальским сельским поселением Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, на юго-востоке с Козловским сельским поселением Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

Климат
 Покровского сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и теплым, иногда жарким летом. Число часов солнечного сияния за год составляет около 1940 – 46% от возможных. Наиболее солнечным является период с апреля по август. За год в среднем бывает 95 дней без солнца.

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5° до плюс 4° С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах отминус 11,5° до минус 12,3° С.  Под влиянием морских воздушных масс зимой формируются оттепели. С вторжением арктических и континентальных воздушных масс связаны резкие похолодания  до минус 42°. Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19° С. Абсолютный минимум температуры  минус  44° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 39° С. 

           Господствующие среднегодовые ветра – северные, южные, юго-западные.

           Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С   длится с начала мая до середины сентября, продолжается   в среднем 140 дней.

           Безморозный период длится 150 дней. Первый заморозок в среднем 2-5 октября, последний – 20-25 мая.

            За год среднее количество осадков составляет 516 мм. Осадки теплого периода составляют приблизительно 70 %. Летние осадки носят ливневый характер и сопровождаются грозами, максимум осадков приходится на июль месяц –100 мм.

           Устойчивый снежный покров образуется в середине декабря и лежит в течение 4,5 месяцев. Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 33 см, в лесу до 74 см. Май и июнь – самые сухие месяцы. Среднемесячное значение относительной влажности не превышает 83 % , а в холодный период с октября по март  – 69 %.

            Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели, глубокое промерзание почвы, гололед.

            К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

            Выводы: Покровского сельское поселение относится к умерено континентальной климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают.   Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны   Соответственно – минус 30° С и плюс 25° С. Максимальная глубина промерзания   глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.   


Покровского сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала    загрязнения атмосферы.

Рельеф, геологическое строение

Гидрографическая сеть западной части Атяшевского района принадлежит к бассейну реки Алатырь, притоку реки Суры. Крупных рек в районе нет. Гидрографическая сеть Покровского сельского поселения представлена следующим водотоком: р. Калымаза и прочие ручьи и водотоки.

Мелкие реки, в жаркие месяцы пересыхают в своих истоках.

Гидрологический режим рек Атяшевского района и Покровского сельского поселения, в частности, характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летне-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая - начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора - два месяца, в отдельные годы - больше. Все реки имеют снеговое питание

Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4-5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые зимы – до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности районов Республики Мордовия поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.

Средний годовой объем стока в районе составляет 138,8 млн.м3. Среднегодовой объем стока в маловодный год 95% обеспеченности составляет 20,8 млн.м3. Исходя из принятых параметров, по водообеспеченности Атяшевский район является слабо обеспеченным местным стоком.

В геологическом строении территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части Республики Мордовии она приподнята и представляет краевую часть Волго-Камской антеклизе – Токмовский свод.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Республики Мордовия включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные породы перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

Каменноугольные отложения также распространены повсеместно. Они представлены в основном карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников. Общая мощность каменноугольных отложений достигает до 230 м.

Мощность пермских отложений составляет до 60 м. Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения. Раннее они имели повсеместное распространение, но в последующем в значительной степени были размыты водными потоками. Мезозойские отложения имеют юрский и меловой возраст.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает 170 м.

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами, глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.

Кайнозойские отложения подразделяются на породы палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Современная мощность морских отложений палеогенового возраста достигает значений до 120 м. Отложения представлены опоками, мергелями с прослоями песков и песчаников.

Неогеновые накопления представлены осадками лагунно-морского и речного происхождения. В отложениях содержатся разнозернистые пески, глинистые пески, реже – глины. Общая мощность отложений составляет не более 80 м.

Приповерхностная часть земной коры на территории Мордовии повсеместно сложена четвертичными отложениями. В восточной части Мордовии развиты в основном элювиальные и элювиально-делювиальные образования, возникшие вследствие выветривания коренных (морских) горных пород.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

В соответствии с общностью структурно геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории выделены следующие инженерно геологические районы:

- область вторичных мореных равнин;

Почвы


Почвенный покров Атяшевского района довольно разнообразен, что объясняется значительной расчлененностью рельефа, разнообразием материнских пород, своеобразным климатом и другими условиями.

Почвенный покров представлен в основном выщелоченными черноземами и серыми лесными почвами различной степени оподзоленности. Выщелоченные черноземы залегают, большей частью, на водоразделах и пологих склонах, реже на крутых склонах. Сильно выщелоченный чернозем залегает на небольшом участке, где он образовался на продуктах разрушения опоки.

Наибольшую площадь на территории занимают чернозёмные и аллювиальные почвы.

Чернозёмы приурочены к нижним придолинным участкам склонов вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин, где почвообразующими породами являются элювиально-делювиальные и делювиальные суглинки. В ранние периоды хозяйственного освоения здесь были распространены луговые и кустарниковые степи. Выделяются 3 подтипа: выщелоченные чернозёмы, оподзоленные чернозёмы и остаточно карбонатные чернозёмы (на отложениях мела и мергеля в юго-восточной части республики). Чернозёмы имеют преимущественно тяжелосуглинистый и глинистый гранулометрический состав. По мощности гумусового горизонта выделяются мощные чернозёмы (80–120 см), средние (40–80 см) и маломощные чернозёмы (до 40 см), по содержанию гумуса – высокогумусные (более 9%), среднегумусные (6–9%) и малогумусные чернозёмы (4–6%). Преобладают среднемощные и среднегумусные чернозёмы. Реакция слабокислая, близкая к нейтральной.

В гидроморфных условиях отрицательных форм рельефа распространён лугово-чернозёмный тип почв. По степени увлажнения они делятся на два подтипа: луговато-чернозёмные и лугово-чернозёмные. Первые отличаются темной окраской гумусового горизонта, большим содержанием гумуса (10–15%), в нижней части профиля прослеживается оглеение. Лугово-чернозёмные почвы имеют тёмноокрашенный гумусовый горизонт; профиль постоянно переувлажнён. Оглеенность прослеживается по всему профилю.

В настоящее время черноземные почвы сплошь распаханы.

Группа аллювиальных почв занимает поймы рек. Распространены аллювиальные дерновые (на повышенной прирусловой пойме), аллювиальные луговые (на центральной пойме, вокруг обсыхающих озёр стариц), аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые и аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы (на участках притеррасного заболачивания). Они составляют 11% общей площади сельскохозяйственных угодий.

Аллювиальные дерновые почвы являются слаборазвитыми. Плодородие этих почв невысокое.

Аллювиальные луговые почвы наряду с чернозёмами являются самыми плодородными. Более того, они имеют ряд преимуществ перед чернозёмами:

- почти не подвергаются водной эрозии;

- обладают высоким естественным плодородием, постоянно возобновляемым аллювиальным процессом;

- оптимальным для травянистых растений водным режимом.

Серые лесные почвы являются результатом дальнейшего подзолообразовательного процесса, причем ближе всех к чернозему по морфологическим и физико-химическим свойствам стоят темно-серые лесные почвы.

Почвы, сформированные в основном на четвертичных элювиально-делювиальных суглинках, имеют суглинистый и глинистый состав. Мощность гумусового горизонта – 15–55 см.

В целом, по своим природным свойствам почвы Атяшевского района в большинстве своем вполне пригодны для возделывания всех зональных культур и при правильном использовании могут давать высокие и устойчивые урожаи.

Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Растительность
Атяшевский район расположен в лесостепной зоне. Однако, лес, покрывающий прежде большую часть территории, сохранился на небольшой площади в виде отдельных участков. Разнообразие растительности Мордовии определяется особенностями климата и литогенной основы – рельефом, характером отложений, глубиной залегания и химическим составом грунтовых вод. Они обусловливают пространственное сочетание широколиственных лесов, растительных сообществ пойменных лугов и болот.

Широколиственные леса распространены преимущественно на междуречных пространствах вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин с серыми лесными почвами. Основными лесообразующими породами являются дуб черешчатый, липа мелколиственная, клён остролистный, вяз, ясень обыкновенный. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

На месте лесов, степей, болот в процессе хозяйственной деятельности человека формируются вторичные сообщества – луга (делятся на материковые – суходольные и низинные, пойменные).

Растительность пойм. Для пойм рек характерны лесные, кустарниковые, луговые, болотные и водные фитоценозы.

Пойменные луга представлены мятликом, осоками, тимофеевкой, злаками и др.

Поймы болот по характеру растительности подразделяются на травяные, кустарниковые и лесные ассоциации. Среди травяных болот преобладают тростниковые, рогозовые, камышовые, хвощовые и др. Широко распространены осоковые болота. Кустарниковые болота представляют заросли ив и располагаются чаще всего в прирусловой части пойм.

Встречаются пойменные дубравы (дуб, вяз, клён, липа). В подлеске черёмуха, орешник, бересклет. Травянистый покров составляют ландыш, крапива и др.

На притеррасных понижениях и топях формируются ольшаники из ольхи клейкой. В подлеске черёмуха, калина, чёрная смородина и др. Значительно присутствие хмеля. Травянистый покров составляют калужница, крапива, недотрога, мята и др.

В различных антропогенных модификациях природных комплексов широкое распространение имеют сорные растения. Наиболее типичными представителями сорной растительности на сельскохозяйственных угодьях являются василёк синий, бодяк полевой, осот полевой, хвощ полевой. На пастбищах типичны клевер ползучий, одуванчик и другие, которые снижают качество и продуктивность травостоя.

На территории Атяшевского муниципального района встречаются 36 видов редких растений, среди которых Ковыль перистый, ирис безлистный, венерин башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, ятрышник шлемоносный и другие виды, рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия.

В заключение характеристики растительного покрова следует отметить большое водоохранное, хозяйственное, противоэрозионное, санитарно-гигиеническое и эстетическое значение лесов района.

Население и населенные пункты   сельского поселения

В состав Покровского сельского поселения входят: села –Покровское, Знаменское, деревня Старое Баево.  

Численность населения, по данным администрации Покровского сельского поселения составляет 291 чел. (2017 г.).

Экономическая характеристика Покровского сельского поселения

Туризм и рекреация

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (торговля, строительство, транспорт, связь и т.п.).

           Одним из важных направлений деятельности как государственных, муниципальных, так и коммерческих структур должна стать ориентация на развитие туризма, как отечественного, так и международного.

              Покровского сельское поселение имеет значительный туристический потенциал.

Сельское хозяйство представлено:

· ИП Бершак М.В. (выращивание мяса свинины);

· ИП Сысоев Ю.В. (переработка мяса);

· ООО «Знаменское» (выращивание зерновых культур)

Таблица 1. Размещение предприятий животноводства Покровского сельского поселения.

	Наименование
	Ед.

изм.
	Существующая

вместимость

	
	
	

	ИП Бершак 
	гол
	Свыше 14000


Промышленость отсутствует.

Перечень организаций, занимающихся реализацией промышленных и продовольственных товаров:

· Филиал «Козловский» Атяшевского РАЙПО

· Почта России

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

 Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Покровского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

-
улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

-
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

-
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

-
активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

-
формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2. Общая численность населения МО в 2017 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Покровское
	60
	58
	18
	79
	23
	16
	118

	с.Знаменское
	48
	32
	16
	45
	20
	15
	80

	дер. Старое Баево
	51
	42
	20
	58
	17
	18
	93

	
	159
	132
	54
	182
	60
	49
	291


Таблица 3. Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Число родившихся
	чел. 
	 4
	4
	5
	4
	2
	2

	2
	Число умерших
	чел. 
	3
	9
	5
	3
	5
	5


Таблица 4. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2016г.
	2017г.
	2020г.
	2027г.
	2028г. 

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	кв.м
	7,1
	7,1
	7,1
	10,0
	11,0

	2
	В частной собственности
	
	7,1
	7,1
	7,1
	10,0
	11,0

	
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	3
	Централизованным водоснабжением
	%
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	4
	Централизованной канализацией
	
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	5
	Централизованным электроснабжением
	
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	6
	Природным газом
	%
	96
	96
	96
	96
	96

	7
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	1,7
	1,7
	1,7
	0,5
	0,5


Основные мероприятия Программы

Таблица 5

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Сбор и утилизации ТБО

	1
	Приобретение дополнительных накопительных контейнеров  для отходов емкостью 0,75 куба (8 шт,)
	88

	Электроснабжение 

	2
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (5 км)
	15,4

	Водоснабжение

	3
	Бурение артскважин (колодцев)
	16,5

	
	ИТОГО 
	119,9


Раздел 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1. Водоснабжение

В малых населенных пунктах проектом предлагается бурение артскважин (колодцев) с улучшением качества воды до соответствия СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Таблица6. Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


        Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Таблица 7. Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым нормам.

	№№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно рогатый скот
	70


        Общий расход воды составит: 42 м3/сут.

         Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут. на одно хозяйство.  

        Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

         Зоны санитарной охраны.

  Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохран в составе 3 поясов:

           В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

          В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

         Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02.

2.2  Электроснабжение

Проектом предусматривается реконструкция существующей схемы электроснабжения. По поселению выполнен расчет прогнозируемого электропотребления.

            Собственных источников электроснабжения Покровского сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

            Электроснабжение потребителей Покровского сельского поселения осуществляется от ПС «Атяшево» напряжением 110 кВ, которые связаны с ПС «ТЭЦ-2» в г. Саранске.

            Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.


Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» Атяшевского участка «Электротеплосеть».


Техническое состояние сельских электрических сетей удовлетворительное. Износ воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе «Коммунэнерго» составил 70%. В районе большой процент потерь электроэнергии, в основном на отопление.

2.3 Система  сбора и утилизации ТБО

На территории Покровского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры.

2.4 Канализация
 В населённых пунктах Покровского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

 Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

 Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают  к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

   Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

2.5 Газоснабжение.

Существующее положение

Атяшевский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения. Уровень газификации составляет 98%. 

Газоснабжение потребителей осуществляется с помощью централизованного газоснабжения природным газом от ГРС «Паранси». В населенных пунктах, отдаленных от центра сельского поселения, газоснабжение производится за счет индивидуальных баллонных установок СУГ.

Проектные предложения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого давления.

Газификация населенных пунктов муниципальных образований с низкой плотностью населения, удаленных от распределительных газопроводов, не предусматривается. 

Применение газа на котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива меняет в лучшую сторону перспективу социально экономического развития населенных пунктов и населения района, а также бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Проектом предусматривается закольцовка существующей газораспределительной сети посредством строительства газопровода от с. Тетюши до р.п. Атяшево.
Таблица 18

Прогноз газопотребления жилищно коммунальной сферой на расчетный срок (2035 год).

	№
	Наименование НП
	Численность населения на расчетный срок
	Расход газа на ГВС и пищеприготовление

куб.м/год
	Расход газа на отопление

куб.м/год
	Суммарный расход газа

куб.м/год

	
	Покровское
	385
	775625
	115500
	891125

	1
	с.Покровское
	180
	362625
	54000
	416625

	2
	с.Знаменское
	100
	201500
	30000
	231500

	3
	д.Старое Баево
	105
	0
	0
	0


В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения, газификацию новой застройки осуществлять за счет индивидуальных баллонных или резервуарных коллективных установок СУГ. Расчет потребления газа произведен по «Региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Мордовия».
2.6 Теплоснабжение
На территории Покровского сельского поселения  Атяшевского района централизованных источников тепла (котельных) нет. Жилой сектор населенных пунктов представляет собой индивидуальную усадебную застройку.

Большая часть теплоснабжения жилых усадебных домов осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов, не имеющих природного газа, использует для отопления жилых домов твердое (дерево) топливо.

Используемые газовые теплогенераторы могут быть одноконтурные – только для отопления помещений и двухконтурные – для отопления и приготовления горячей воды.

Отопление общественных зданий (школ, лечебных учреждений и др.), а также производственных предприятий осуществляется от локальных малопроизводительных котельных.

Направления развития систем теплоснабжения

Теплоснабжение вновь проектируемых индивидуальных домов планируется осуществлять от индивидуальных источников на газовом топливе.
Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Проектом предусматривается заключение контракта с организацией, оказывающей услуги по сбору и вывозу ТБО
ООО  -  «Ремондис-саранск».

На территории Покровского сельского поселения планируется приобретение и установканакопительных контейнеров для отходов емкостью 0,75 куба (8 штук).

3.2 Перспективная схема электроснабжения

Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ (5 км). 

3.3 Перспективная схема водоснабжения 

Проектом не  предусматривается строительство водопровода, проектом предлагается бурение артскважин (колодцев) с улучшением качества воды
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы  сбора и утилизации ТБО  Покровского сельского поселения 2018-2027 годы (в ценах 2017)

Таблица 9

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Приобретение и установка накопительных контейнеров  для отходов емкостью 0,75 куба (8 штук).
	
	
	88
	2018-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	88
	
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Покровского сельского поселения 2018-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 10

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 


	
	5 км
	15,4
	2018-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	15,4
	
	
	


5.3 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Покровского сельского поселения 2018-2027 годы (в ценах 2017)
Таблица 11

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Бурение артскважин (колодцев)
	
	
	16,5
	2018-2027
	
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	
	
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.
Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 – 2027 годы составляет тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 12 и 13.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2027 годы (тыс.руб.)

Таблица 12
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы  сбора и утилизации ТБО
	88
	88
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	15,4
	15,4
	
	
	

	3
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	16,5
	16,5
	
	
	

	
	Всего по Программе
	119,9
	119,9
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы  сбора и утилизации ТБО
	88
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	15,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	3
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	16,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Всего по Программе
	119,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

