Список исполнителей

Полевые работы по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполнялись инженерами-гидрометеорологами А.В. Михайличенко и А.Н. Коешовым, камеральные работы выполнял инженер-гидрометеоролог А.Н Коешовым, приемку работ проводил начальник отдела инженерных изысканий Д. Н. Хайров

Отдел инженерных изысканий

Начальник отдела                                                     15.08.2021 Д. Н. Хайров

(подпись, дата)

Инженер-гидрометеоролог                                         15.08.2021 А.В.Михайличенко

(подпись, дата)

Инженер-гидрометеоролог                                      15. 08.2021 А.Н. Коешов

(подпись, дата)

- Содержание

Содержание	3

Справка о соответствии отчетной документации действующим нормам, правилам и требованиям государственного надзора	4

Состав отчетной документации	5

1	Введение	6

1.1 Краткая характеристика природных условий района работ	8

2	Гидрометеорологическая изученность	11

3	Природные условия района	13

3.1 Климатические характеристики	13

3.2 Гидрографические условия	19

3.4 Гидрогеологические условия	21

3.5 Опасные гидрометеорологические процессы и явления	22

4	Состав, объем и методы производства изыскательских работ	24

4.1 Сбор, анализ, обобщение материалов	24

4.2 Полевые работы	25

4.3 Камеральные работы	26

5	Заключение	27

Список использованных источников	28

Приложение А Выписка из СРО	30

Приложение Б Программа работ	32

Приложение В  Техническое задание	33

Приложение Г  Обзорная схема участка	61

Приложение Д  Акт приемки полевых работ	62

- Справка о соответствии отчетной документации действующим нормам, правилам и требованиям государственного надзора

Отчетная документация по титулу «Газопровод межпоселковый до д. Санеевка Атяшевского района Республики Мордовия» разработана в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение изыскательских работ (Приложение Б) программы выполнения инженерных изысканий (Приложение В) и нормативных документов, регламентирующих производство инженерных изысканий для получения материалов об инженерно-геодезических условиях, необходимых для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, проектирования инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства.

Руководитель инженерно-гидрометеорологической группы

_______  /  Д. Н. Хайров				Дата:     15.08.2021 г.

Данная документация не может быть воспроизведена (полностью или частично), копирована, тиражирована и использована для каких-либо других целей без разрешения ООО «ГЕОСТРОЙКОНСАЛТИНГ».

- Состав отчетной документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2412.057.П.0/0.1288-ИГДИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий |  |
| 2 | 2412.057.П.0/0.1288-ИГИ | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий |  |
| 3 | 2412.057.П.0/0.1288-ИГМИ | Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий |  |
| 4 | 2412.057.П.0/0.1288-ИЭИ | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий |  |

Введение

Данная книга является отчетом по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для проекта «Газопровод межпоселковый до д. Санеевка Атяшевского района Республики Мордовия».

Настоящие изыскания для вышеуказанного проекта выполнены на основании технического задания на выполнение комплекса инженерных изысканий и программы на выполнение инженерных изысканий (Приложения Б, В). Работы проводились с использованием материалов инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, проведенных в июле-августе 2021г. Инженерами-гидрометеорологами ООО «Геостройконсалтинг» с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации";

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) Строительная климатология;

- Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г.;

- СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- Водный Кодекс Российской Федерации.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены с целью изучения гидрометеорологических условий района строительства и получение данных для разработки технических решений при проектировании.

Задачами инженерных изысканий для подготовки проектной документации является уточнение характеристик природных условий в пределах сферы взаимодействия зданий и сооружений с окружающей средой с учетом принятых конструктивных решений. Результаты выполнения инженерных изысканий должны обеспечивать получение необходимых материалов для:

- уточнения расчетных характеристик природных условий, полученных при инженерных изысканиях на первом этапе, и повышения их достоверности;

- расчета оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений;

- составления количественного прогноза развития опасных природных процессов и явлений и их воздействия на проектируемые здания и сооружения;

- детализации проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию;

- обоснования методов производства земляных работ;

- разработки проекта организации строительства.

Источниками исходной информации являются материалы Бассейновых водных управлений, данные инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований прошлых лет. Для составления общей картины природных условий региона использовались архивные данные территориальных управлений гидрометслужбы (УГМС), научно-литературные источники, результаты полевых исследований.

Уровень ответственности зданий и сооружений:

- повышенный – основные сооружения производственного назначения;

- нормальный – здания и сооружения административно-хозяйственного назначения, коммуникации, подъездные дороги и т.д.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Мордовия, Атяшевский район.

- 1.1 Краткая характеристика природных условий района работ

Участок изысканий находится на территории Атяшевского района, расположенного на северо-востоке Республики Мордовия.

Республика Мордовия располагается на восточной части Восточно-Европейской равнины, и географически её территорию можно условно разделить на две части: западная часть расположена на Окско-Донской равнине, центральная и восточная части - на Приволжской возвышенности. Наивысшая точка республики - 324 м.

На севере граничит с Нижегородской областью, на северо-востоке - с Чувашией, на востоке - с Ульяновской областью, на юге - с Пензенской областью, на западе - с Рязанской областью.

Общее количество рек, протекающих по территории республики (с учётом очень малых рек) - 1525, из них лишь 10 рек имеют длину более 100 км: это Сура и её притоки Алатырь, Инсар, Пьяна, а также Мокша с притоками Сивинь, Исса, Вад, Парца (приток Вада) и Выша (приток Цны).

По строительно-климатическому районированию изучаемая территория расположена во II-м климатическом районе, подрайон II-В, который характеризуется: умеренной зимой, обусловливающей необходимую защиту зданий, значительной продолжительностью отопительного периода.

В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол. Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории поселения включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

На большей части рассматриваемой территории отложения девона залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные породы перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

Каменноугольные отложения представлены в основном карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников. Верхняя часть этих отложений выходит на дневную поверхность в долине реки Мокша. Общая мощность каменноугольных отложений достигает до 230 м.

Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. На дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша.

По характеру инженерно-геологических условий изучаемую территорию можно разделить на два района - территория поймы и надпойменных террас.

Пойменные террасы. Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долине реки Мокша и связан с заливаемыми в период весеннего половодья участками долины.

Аллювиальные отложения представлены песками, кварцевыми, преимущественно мелкозернистыми, с подчиненными прослоями песка грубозернистого, иногда с галькой и гравием различных пород. Пески часто переслаиваются с суглинками и глинами.

Коренные породы представлены отложениями неогеновой (пески, алевролиты, глины с линзами песков и алевролитов), меловой (мел, мергели, опоки, пески, песчаники, глины, алевриты), юрской (глины, пески с конкрециями фосфоритов, песчаники, сланцы, мергели) и каменноугольной (известняки, доломиты с прослоями глин) системами.

По генетической классификации озерных котловин преобладают водно-эрозионнные – старицы реки Мокша, имеющие связь с рекой во время весенних половодий. Для озер характерен весенний подъем уровня, сменяющийся постепенным его снижением в течение летнего и зимнего сезонов. В отдельные дождливые годы наблюдается летнее или осеннее повышение уровня. Весенний подъем обычно начинается во второй половине апреля, на 5 – 10 дней позже начала половодья на реках. Его высота в среднем от 0,6 до 1,2 м, что зависит как от водности весеннего периода, так и от морфологии котловины озера, размеров бассейна. Максимальный уровень весеннего подъема наблюдается обычно в последней декаде апреля. В зимний период изменение уровня по преимуществу незначительно. Годовая амплитуда колебаний уровня 1,0 – 1,5 м.

Гидрометеорологическая изученность

Климатическая характеристика района изысканий приведена по данным ближайших метеостанций, которые расположены в непосредственной близости к участку изысканий. Репрезентативность МС Саранск, МС Большие Березники обусловлена однородностью климатических параметров участка работ, по ним даны климатические характеристики. Относительное расположение станций к объекту строительства и однородность географических условий окружающей местности позволяет считать климатические условия однородными, поэтому данные наблюдений по указанным метеостанциям могут быть использованы для подготовки климатической характеристики. В гидрологическом отношении проектируемый объект не пересекается малыми водотоками.

Изучаемая территория по степени метеорологической изученности относится к изученной территории. Относится ко IIВ строительному климатическому подрайону. Общие сведения по метеостанциям в районе изысканий приведены в таблице 2.1, расположение станций отображено на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 Метеорологическая изученность участка работ

| Метеостанция | Широта, град. с.ш. | Долгота, град. в.д. | Высота над уровнем моря, м | Период наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алатырь | 54.82 | 46.58 | 179 | 1885 – 2020 |
| Большие Березники | 54.48 | 46.70 | 197 | 1937 – 2020 |
| Саранск | 54.13 | 45.25 | 195 | 1919 – 2020 |
| Сурское | 54.17 | 45.98 | 123 | 1894 – 2020 |

В метеорологическом отношении район изысканий относится к изученной территории. Климатические условия района изысканий характеризуются данными наблюдений метеостанции Большие Березники, расположенной в 31 км к югу от участка работ.

Рисунок 2.1 Схема метеорологической изученности

Природные условия района

- 3.1 Климатические характеристики

Район изучения расположен в зоне умеренно-континентального климата с морозной зимой и теплым летом.  Средняя температура воздуха за год +3,9ºС, минимальная температура воздуха за год -44ºС, максимальная температура воздуха за год +39ºС. Средняя многолетняя сумма осадков за год 516 мм. Наибольшая скорость ветра в данном районе наблюдается зимой и в начале весны (свыше 15 м/сек), наименьшая – летом (0-5 м/сек). В течение большей части года преобладают западные (с апреля по сентябрь) и юго-западные ветры, большую повторяемость имеют восточные ветры. Максимальная скорость ветра достигает 20-22 м/сек (5% обеспеченности) (Таблицы 3.1.1-3.1.3).

Таблица 3.1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС

| Республика, населенный пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Мордовия (г.Саранск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура воздуха, гр.С | -10,4 | -10,0 | -4,1 | 5,8 | 13,7 | 17,3 | 19,4 | 17,7 | 11,7 | 4,5 | -2,4 | -7,8 | 4,8 |

Таблица 3.1.2 Климатические параметры холодного периода года

| Республика, населенный пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Республика Мордовия (г. Саранск) | -35 | -32 | -30 | -28 | -15 | -44 | 7,0 |

Таблица 3.1.2 (продолжение)

| Республика, населенный пункт | Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца,% | Количество осадков за ноябрь- март, мм | Преобладающее направление веетра за декабрь- февраль | Максимальная из средних скоростей ветрапо румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≥8°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 0ºС |  | ≤ 8ºС |  | ≤10 ºС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность | средняя температура | Продолжительность | средняя температура | Продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Республика Мордовия (г. Саранск) | 149 | -7,3 | 206 | -4,2 | 220 | -3,3 | 83 | 81 | 164 | Ю | 6,7 | 5,2 |

Весна на территории изысканий протекает сравнительно быстро. Продолжительность ее 69 - 71 день. От марта к маю учащается повторяемость ветров северного и северо-восточного направлений. Средняя месячная температура в марте отрицательная (-3,6°C). В конце марта проталины образуются не только на склонах южной экспозиции, но и на ровных площадках. Эти события быстрее наступают в лесостепных ландшафтах. В апреле средняя температура становится положительной (6,4 - 6,8 °C).

Снежный покров быстро разрушается, и в реках наблюдается подъем воды. Через 8 - 10 дней после начала половодья перед его максимумом проходит ледоход. Половодье часто затягивается на весь апрель. К концу месяца почвы полностью оттаивают. В мае происходит дальнейшее увеличение среднесуточных температур (13,8 - 14,2 °C). В этот период в воздухе обычно наблюдаются последние заморозки. В течение весеннего периода выпадает 75 - 80 мм осадков. Весной отмечается наибольшее разнообразие в характере погодного режима: от суховейно-засушливого до сильно морозного. Наиболее распространенной является малооблачная (20 %) умеренно морозная погода (17 %) с переходом температуры воздуха через 0 °C (до 25 % дней периода). Режим погоды весной малоустойчив. Однотипный ее характер удерживается в течение одного дня в 73 - 74 % случаев. В весенний период в ландшафтах наблюдается активизация геолого-геоморфологических процессов (оползни, плоскостная и линейная эрозия и др.).

Лето на территории района начинается в третьей декаде мая при переходе средних суточных температур через 15 °C . Его продолжительность составляет 115 - 120 дней. Возрастает повторяемость циклонов, вторгающихся с запада и северо-запада. Среднемесячная температура воздуха в июле 19,3 - 19,7°C. Абсолютный максимум достигает 40 - 42 °C . Возрастает сумма атмосферных осадков, максимум их приходится на июнь - июль. Вследствие большой испаряемости в начале июня на реках устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до начала или середины октября. Максимальная температура воды у поверхности на реках летом доходит до 20 °C.

Таблица 3.1.3 Климатические параметры теплого периода года

| Республика, населенный пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | Температуравоздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абслютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель -октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Мордовия (г. Саранск) | 992 | 23 | 27 | 25,9 | 39 | 11,8 | 70 | 53 | 333 | 56 | С | 3,3 |

Отмечается повторяемость различных классов погоды: от погоды с переходом температуры воздуха через 0 °C до суховейно-засушливой. Наиболее распространенными являются малооблачная погода и погода с дневной облачностью (по 20 - 30 % дней периода). Меньшую повторяемость имеют умеренно засушливая (19 %) и дождливая (15 %) погода. Однотипный характер погоды летом удерживается в течение одного дня (80 - 85 %), число ее контрастных смен находится в пределах 37 %. Концом лета принято считать дату перехода средней суточной температуры через 10 °C.

Осень начинается, когда на почве появляются первые заморозки. Этот период на территории республики приходится на 20 - 24 сентября. С 1 - 4 ноября температура воздуха переходит через 0 °C, начинается период предзимья, который продолжается до перехода средней суточной температуры через -5 °C. Количество осадков в осенний период по сравнению с летним уменьшается, они выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега, ледяной крупы.

Устойчивый снежный покров обычно устанавливается в конце ноября. Режим погоды осенью варьирует от суховейно-засушливой в начале сезона до умеренно морозной в конце. Наиболее распространена в начале осени малооблачная погода (14 %), затем доминируют пасмурная и дождливая (10 %). С октября преобладает погода с переходом температуры воздуха через 0 °C (22 - 35 %), в конце осени - морозная. Однотипный характер погоды удерживается в течение одного дня (70 - 80 %), число ее контрастных смен варьирует в пределах 41 - 50 %.

Сведения в таблицах 3.1.4 – 3.1.14 приведены по данным метеостанции Большие Березники (ближайшая к району проводимых работ) которая входит в единый список организаций государственной наблюдательной сети и их наблюдательных подразделений Гидромета. Приведены сведения об осадках, ветровом режиме, явлениях и т.д.

Температура воздуха

Таблица 3.1.4 Абсолютная максимальная и минимальная температура воздуха, ºС

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большие Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС | 7,4 | 8,9 | 18,0 | 31,0 | 35,7 | 38,0 | 40,3 | 41,0 | 32,2 | 26,4 | 15,5 | 8,1 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС | -47,0 | -42,2 | -34,5 | -22,0 | -7,0 | -4,0 | -3,6 | 0,0 | -5,0 | -17,4 | -30,6 | -42,5 |

Осадки

Таблица 3.1.5 Количество осадков, мм

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020 |
| Большие Березники | 34 | 26 | 28 | 30 | 38 | 57 | 69 | 54 | 50 | 43 | 39 | 40 | 508 |

Таблица 3.1.6 Максимальное суточное количество осадков, мм

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2020 |
| Большие Березники | 21 | 16 | 32 | 40 | 36 | 49 | 83 | 88 | 47 | 31 | 25 | 19 | 487 |
| Расчетный суточный максимум осадков 1% обеспеченности, мм | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |

Ветер

Таблица 3.1.7 Максимальная скорость ветра, м/с

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Большие Березники | 18 | 16 | 20 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 |

Снежный покров

Таблица 3.1.8 Максимальная высота снежного покрова по постоянной рейке, см

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Большие Березники | 59 | 70 | 86 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 52 |

Почва

Таблица 3.1.10 Наибольшая глубина промерзания почвы, см

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Большие Березники | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | 23 | 77 | 114 |

Таблица 3.1.11 Температура поверхности почвы, ºС

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большие Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютная максимальная температура поверхности почвы | 5,1 | 7,5 | 20,1 | 41,8 | 55,0 | 57,6 | 56,2 | 56,0 | 44,0 | 31,4 | 15,7 | 6,5 |
| Абсолютная минимальная температура поверхности почвы | -50,0 | -42,7 | -38,0 | -18,7 | -6,0 | -3,0 | 4,0 | -0,5 | -5,8 | -16,0 | -33,7 | -48,0 |

Атмосферные явления

Таблица 3.1.12 Среднее и наибольшее число дней с градом, дни

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Большие Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число дней с градом | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | - | - | - |
| Наибольше число дней с градом | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |

Таблица 3.1.13 Среднее и наибольшее число дней с грозой, дни

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Большие Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число дней с грозой | - | - | - | 0,65 | 3,22 | 7,04 | 8,16 | 4,74 | 1,12 | 0,06 | 0,02 | - |
| Наибольше число дней с грозой | - | - | - | 5 | 8 | 17 | 15 | 12 | 5 | 1 | 1 | - |

Таблица 3.1.14 Среднее и наибольшее число дней с туманом, дни

| Метеостанция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Большие Березники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число дней с туманом | 0,44 | 0,32 | 0,64 | 0,63 | 0,39 | 0,94 | 1,36 | 1,52 | 2,16 | 1,24 | 0,69 | 0,43 |
| Наибольше число дней с туманом | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 |

При организации строительства необходимо учесть климатические условия.  На территории Российской Федерации расположены I, II и III климатические районы. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV- ниже 45°.

Согласно СП 131.13330.2012 район работ относиться к климатическому подрайону II В (Таблица Б.1). Таким образом, условия производства строительных работ характеризуются как обычные или нормальные и ограничиваются температурами наружного воздуха (окружающей среды) в пределах 5...35 ºС.

Таблица 3.1.15 Климатическое районирование

| Субъект РФ | Климати-ческий район | Климатический подрайон | Среднемесячная температура воздуха в январе, гр.С | Среднемесячная температура воздуха в июле, гр.С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, гр.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Мордовия (г.Саранск) | II | II В | От -4 до -14 | От +12 до +21 | - |

В зимний период производства строительных работ требует дополнительных затрат тепловой и электрической энергии. Строительными сметными нормами и правилами (ГСН 81-05-02-2001) предусмотрена дифференциация норм дополнительных зимних затрат по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода.

Таблица 3.1.16 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Мордовия (г.Саранск) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Давление водяного пара, гПа | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 6,4 | 9,2 | 13,0 | 15,1 | 13,7 | 10,1 | 7,0 | 4,7 | 3,3 | 7,7 |

- 3.2 Гидрографические условия

В окрестностях изучаемой территории, в пределах Республики протекает 1 525 рек, их общая длина более 9 тыс. км, 86% из них протяженностью менее 10 км. 47 % всей площади республики относится к бассейну Суры, 53 % – Мокши. Из 12 260 км2 площади водосбора Суры 7 880 занимает бассейн Алатыря, 3 860 – бассейн Инсара. Из 13 920 км2 площади бассейна Мокши 4 330 занимает бассейн Вада, 2 200 – бассейн Парцы. 24 малые реки и 206 очень малых рек и ручьев впадают в Суру, 30 малых рек и 185 очень малых рек и ручьев – в Мокшу.

Реки бассейна Мокши, протекающие по Окско-Донской низменности, в условиях равнинного рельефа образуют широкие долины с хорошо развитыми поймами и надпойменными террасами. Для рек бассейна Суры (Приволжская возвышенность) характерны активная эрозия и глубокие долины. В летний период они мелеют до небольших водотоков, весной бурно разливаются. Для рек, особенно бассейна Мокши, характерны небольшое падение и сравнительно медленное течение (0,1–0,4 м/с). Ширина русел (как и долин) увеличивается вниз по течению, но эта закономерность на отдельных участках нарушается местными особенностями (тектоническими структурами, литологическими образованиями и др.).

Реки имеют смешанное питание: преобладает снеговое – 60–90 %, подземное – 7–20, величина дождевого летне-осеннего паводкового стока 5–10 %. На расход воды во многом влияет площадь водосбора. Наибольший среднегодовой расход приходится на Суру, Мокшу, Алатырь. По характеру внутригодового распределения стока реки относятся к восточноевропейскому типу, который отличается высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью, повышенным стоком в осенний период.

Половодье начинается в конце марта – начале апреля, максимума достигает в середине апреля, спадает к середине мая. Подъем длится 10–12, спад – 20–25 дней. В годы ранней или поздней весны фазы половодья смещаются на 1–2 декады. В среднем за многолетний период снеговой сток составляет 87–99 %, дождевой – до 3, подземный – 1–10 %. В начале июня на большинстве рек устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до начала – середины октября. Увеличение стока в теплый сезон наблюдается ежегодно, однако четко выраженные дождевые паводки в отдельные годы отсутствуют. В конце ноября – начале декабря устанавливается зимняя межень.

Средний модуль годового стока колеблется от 3,5 до 5 л/с на 1 км.

Температура воды зависит от времени года и длины рек, она изменяется под влиянием вод притоков и разгрузки подземных вод. Максимальная температура у поверхности летом около 20ºС. Ледостав обычно образуется в конце ноября – 1-й половине декабря, продолжается 4–5 месяцев. Толщина льда в конце зимы 40–60 см, а в холодные малоснежные зимы – до 1 м.

Сток наносов рек определяется в основном процессами плоскостного смыва. Преобладающая часть годового стока наносов (75–95%) приходится на весенние месяцы, наименьшая – на зимние (1–4%). Мутность воды зависит от плоскостной эрозии в бассейне. Среднегодовая мутность изменяется от 100 до 500 г/м3 в период весеннего половодья до 25–50 г/м3 в период летне-осеннего и зимнего сезонов.

По химическому составу воды рек относятся к классу гидрокарбонатных. Их минерализация в среднем 200 – 500 мг/дм3.

Гидрографическая сеть района работ приурочена к водоразделу р. Алатырь. Участок изысканий расположен в 5 км южнее места впадения реки Алатырь. Ближайшие малые водотоки река Адряевка 1 км к северу и река Вежня 4 км к западу от проектируемого объекта.

Гидрологический режим реки характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летне-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени.

- 3.4 Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория работ приурочена к юго-западной части Волго-Сурского артезианского бассейна.

Гидрогеологические условия рассматриваемого района, в пределах инженерно-геологических изысканий, характеризуются наличием водоносного горизонта аллювиальных отложений до глубины 18,0 м.

Грунтовые воды на площадке изысканий вскрыты скважинами на глубине 0,0-4,5 м. Установившийся уровень грунтовых вод составляет 0,0-2,2 м. Водовмещающими породами являются техногенные грунты, пески средней крупности. Выдержанный водоупор представлен нижнемеловыми глинами тугопластичной консистенции. На момент изысканий (конец мая) грунтовые воды занимают положение близкое к максимуму. Подъем грунтовых вод в многоводные годы может составить до 1,0-2,0 м и напрямую зависит от количества выпавших атмосферных осадков. Основным источником питания являются атмосферные осадки и частично сами реки. Воды не напорные. Во время весеннего половодья при подъеме уровня воды в реке грунтовые воды будут испытывать естественный подпор.

Грунтовые воды имеют минерализацию от 0,8 до 0,95 г/л.  Воды пресные. По химическому составу воды: гидрокарбонатно-кальциевые, натриевые.

Коэффициент фильтрации для водовмещающих песков изменяется в пределах 2,63-7,38 м/сут, при среднем значении 5,3 м/сут по результатам лабораторных исследований.  Глины и суглинки имеют коэффициенты фильтрации – 0,001-0,010 м/сут.

Грунтовые воды неагрессивны ко всем маркам бетона. По отношению к арматуре железобетонных конструкций грунтовые воды при постоянном погружении – неагрессивные, при периодическом смачивании – слабоагрессивные.

Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на конструкции из углеродистой стали при измеренных значениях удельного электрического сопротивления высокая.

- 3.5 Опасные гидрометеорологические процессы и явления

Проявление опасных гидрометеорологических процессов и явлений на участке изысканий не наблюдается. Описание данного раздела выполнено в соответствии перечня опасных гидрометеорологических процессов и явлений, приведенного в приложении Б СП 11-103-97. Данные для характеристики опасных гидрометеорологических процессов и явлений района изысканий взяты из отчета ФБГУ «ГГО» по метеостанции Большие Березники (Таблица 3.5.1).

Таблица 3.5.1 Критерии учета опасных гидрометеорологических процессов и явлений при проектировании.

| Процессы, явления | Количественные показатели проявления процессов и явлений | Принятые показатели |
| --- | --- | --- |
| Наводнение | Затопление на глубину более 1,0 м при скорости течения воды более 0,7 м/с | Не наблюдается |
| Ветер | Скорость более 30 м/с, для побережий морей более 35 м/с, при порывах более 40 м/с | Не наблюдается |
| Дождь | Слой осадков более 30 мм за 12 часов и менее в селевых и ливнеопасных районах. Более 50 мм за 12 часов и менее на остальной территории 100 мм за 2 суток и менее, 150 мм за 4 суток и менее, 250 мм за 9 суток и менее, 400 мм за 14 суток и менее | Не наблюдается |
| Ливень | Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее | Не наблюдается |
| Гололед | Отложение льда на проводах толщиной стенки более 25 мм | Не наблюдается |
| Селевые потоки | Угрожающие населению и объектам народного хозяйства | Не наблюдается |
| Снежные лавины | То же | Не наблюдается |
| Смерч | Любые | Не наблюдается |

Состав, объем и методы производства изыскательских работ

- 4.1 Сбор, анализ, обобщение материалов

На территории изысканий выделен 1 водный объект, на котором проводились изыскания. Изучаемая территория по степени метеорологической и гидрологической изученности относится к изученной территории.

Согласно п.4.6. СП 11-103-97 выполнены следующие виды работ: сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической территории в пределах участка проектирования и площади водосборов пересекающих участок водотоков.

Для исходного анализа выполнен сбор следующих материалов:

- периодические издания Государственного водного кадастра;

- Научно-прикладной справочник по климату;

- материалы изысканий прошлых лет;

- научно-техническая литература;

-архивные материалы, содержащие сведения об экстремальных гидрометеорологических явлениях (о больших осадках, наводнениях, ветрах и др.);

- крупномасштабный картографический материал;

- топографические съемки;

- опубликованные фондовые материалы различных организаций.

На основании собранных материалов выполнено:

- анализ степени гидрометеорологической изученности территории;

- уточнение программы инженерных изысканий и объемов работ;

Таблица 4.1 Объемы работ инженерно-гидрометеорологических изысканий

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объёмы |
| --- | --- | --- | --- |
| Предполевые работы |  |  |  |
| 1 | Выбор репрезентативной метеостанции | шт | 1 |
| 2 | Выбор аналога, при отсутствии данных наблюдений в исследуемом створе | аналог | - |
| 3 | Составление обзорной схемы | схема | 1 |
| 4 | Составление программы работ | программа | 1 |
| Полевые работы |  |  |  |
| 5 | Рекогносцировочное обследование | км | 0,2 |
| 6 | Отбор проб донных отложений | проба | - |
| 7 | Фотоработы | снимок | 3 |
| 8 | Гидроморфологические изыскания при ширине долины реки на участке пересечения, км: | створ | - |
|  | до 1 |  |  |
| 9 | Определение расхода | створ | - |
| 10 | Определение уклона | определение | - |
| 11 | Временный водомерный пост | определение | - |
| 12 | Отбор проб воды | проба | - |
| 13 | Определение меток УВВ | определение | - |
| Камеральные работы |  |  |  |
| 14 | Обработка рекогносцировочного обследования рек | км | 0,2 |
| 15 | Определение вертикальной деформации русла | расчет | - |
| 17 | Составление схемы и таблицы гидрометеорологической изученности | схема/ таблица | 1/1 |
| 18 | Определение макс. расхода воды по редукционной формуле | расчет | - |
| 19 | Определение макс. расхода воды по формуле предельной интенсивности стока | расчет | - |
| 20 | Построение кривой расходов воды гидравлическим методом | график | - |
| 21 | Составление климатической характеристики | раздел | 1 |
| 22 | Составление гидрометеорологического отчета | отчет | 1 |

- 4.2 Полевые работы

Инженерно-гидрометеорологическое обследование проводилось в границах изучаемой территории с целью выявления гидрологического режима и линейных характеристик водных объектов, пересекаемых трассой, участков проявлений опасных гидрометеорологических явлений и процессов на этих объектах, определения групп сложности переходов через эти объекты и особенностей их гидрологоморфологических характеристик.

Рекогносцировочное обследование выполнено для оценки состояния берегов водотока, тенденции и типа руслового процесса. Составлено общее описание водотоков, опасных явлений:

- по рекам, в пределах одной русловой формы выше и ниже створов пересечений, по обоим берегам;

- берегов в пределах участка обследования, наличие плановых деформаций, свежих участков размытых берегов, обрывов и т.д.;

- метки УВВ - данные рекогносцировочного обследования занесены в полевые журналы для гидрологических работ.

Основой полевых работ являются рекогносцировочное обследование местности, в ходе которой должна быть обследована местность. Определены ближайшие водотоки и их шанс затопления проектируемых объектов.

- 4.3 Камеральные работы

На основании материалов гидрометеорологических, а также имеющихся данных наблюдений УГМС по рассматриваемой территории, составлена климатическая характеристика района работ. Все материалы оформляются в виде технического отчета.

Работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1. Климатическая характеристика составлена в соответствии рекомендаций СП 131.13330.2012. Климатическая характеристика исследуемого района приведена по данным ближайших репрезентативных метеостанций.

2. Составлен отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям выполнен по результатам полевых и камеральных работ.

Заключение

В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены полевые и камеральные работы, по результатам которых составлен технический отчет, содержащий сведения, пригодные для разработки проектных решений по строительству трубопровода.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в июле-августе 2021г.

В ходе изыскательских работ выполнены следующие виды мероприятий:

- полевые работы;

- рекогносцировочные обследования;

- сбор, систематизация и обобщение данных по гидрометеорологическому режиму района работ;

- гидрологические и гидравлические расчеты;

- камеральная обработка материалов;

- составление технического отчета.

По степени гидрометеорологической изученности участок изысканий относится к изученной территории. Метеорологические наблюдения в районе проектирования ведутся на метеостанции Большие Березники.

В представленном техническом отчете приведена климатическая характеристика района изысканий, опасные гидрометеорологические процессы и явления, даны рекомендации по проектированию и производству работ в соответствии с природо- и водоохранным законодательством РФ.

- Список использованных источников

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ).

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.          № 190-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 г. № 117-ФЗ; от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ; от 31.12.2005 г. № 210-ФЗ; от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ; от 04.02.2006 г. № 201-ФЗ; от 27.07.2006 г. № 143-ФЗ; от 18.12.2006 г.  № 232-ФЗ; от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ; от 10.05.2007 г. № 69-ФЗ; от 24.07.2007 № 215-ФЗ).

- Зверев А.С. Синоптическая метеорология. Ленинград: Гидрометеоиз-дат, 1977. с. 9-11.

- Конюкова Л.Г., Орлова В.В., Швер Ц.А. Климатические характерис-тики СССР по месяцам. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1971.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Гидрометеоиздат, 1990.

- Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.

- Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л., Гидрометеоиздат, 1984.

- СанПиН 2.1.5.980-2000 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СП 131.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) Строительная климатология.

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». Госстрой России. М., 1997.

- СП 33-101-2003. Определение основных расчётных гидрологических характеристик. Госстрой России. М., 2004.

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

- Приложение А
Выписка из СРО

- Приложение Б
Программа работ

- Приложение В 
Техническое задание

- Приложение Г 
Обзорная схема участка

- Приложение Д 
Акт приемки полевых работ

Таблица Объемы работ инженерно-гидрометеорологических изысканий

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объёмы |
| --- | --- | --- | --- |
| Предполевые работы |  |  |  |
| 1 | Выбор репрезентативной метеостанции | шт | 1 |
| 2 | Выбор аналога, при отсутствии данных наблюдений в исследуемом створе | аналог | - |
| 3 | Составление обзорной схемы | схема | 1 |
| 4 | Составление программы работ | программа | 1 |
| Полевые работы |  |  |  |
| 5 | Рекогносцировочное обследование | км | 0,2 |
| 6 | Отбор проб донных отложений | проба | - |
| 7 | Фотоработы | снимок | 3 |
| 8 | Гидроморфологические изыскания при ширине долины реки на участке пересечения, км: | створ | - |
|  | до 1 |  |  |
| 9 | Определение расхода | створ | - |
| 10 | Определение уклона | определение | - |
| 11 | Временный водомерный пост | определение | - |
| 12 | Отбор проб воды | проба | - |
| 13 | Определение меток УВВ | определение | - |
| Камеральные работы |  |  |  |
| 14 | Обработка рекогносцировочного обследования рек | км | 0,2 |
| 15 | Определение вертикальной деформации русла | расчет | - |
| 17 | Составление схемы и таблицы гидрометеорологической изученности | схема/ таблица | 1/1 |
| 18 | Определение макс. расхода воды по редукционной формуле | расчет | - |
| 19 | Определение макс. расхода воды по формуле предельной интенсивности стока | расчет | - |
| 20 | Построение кривой расходов воды гидравлическим методом | график | - |
| 21 | Составление климатической характеристики | раздел | 1 |
| 22 | Составление гидрометеорологического отчета | отчет | 1 |